东南大学

总务处人文社科科研楼会议室设备与集成服务采购项目

招 标 文 件

项目编号：JC203224M63483

江苏省设备成套股份有限公司

2024年10月

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	6

第三章 评标标准	21

第四章 采购需求	24

第五章 合同主要条款及格式	86

第六章 投标文件格式及附件	92

招标公告

项目概况

总务处人文社科科研楼会议室设备与集成服务采购招标项目的潜在投标人应在e交易平台（https://www.ejy365.com）获取招标文件，并于2024年11月12日14点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1.1项目编号：JC203224M63483

1.2项目名称：东南大学总务处人文社科科研楼会议室设备与集成服务采购项目

1.3预算金额：497.11494万元

1.4最高限价：497.11494万元

1.5采购需求：

项目地点：东南大学九龙湖校区

项目概况：总务处采购人文社科科研楼会议室设备与集成服务，主要技术要求如下：本项目主要采购人文社科科研楼三楼5间会议场所（包括301大型报告厅1间、309中型报告厅1间、310研讨型小型会议室1间、313及314小型报告厅2间）设备与集成服务，包括视频显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、录播系统、视频切换及控制系统、会议灯光及窗帘系统、设备辅材系统以及设备完成功能和设备间协同工作所需要的配套软件等。投标方须考察现场，了解现场现状及空间、电气及网络接口等安装条件，设备安装及安装条件的准备由供方负责，安装施工中造成的墙面、地面和顶面的破损供方应负责修复。

本项目不接受进口产品投标，技术参数详见招标文件。

1.6合同履行期限：合同签订后20个日历日内设备安装调试合格。

1.7行业划分：工业。

1.8本项目(非专门)面向中小企业采购。

1.9本项目(非专门)面向监狱企业采购。

1.10本项目(非专门)面向残疾人福利性单位采购。

1.11本项目不接受联合体投标。

## 二、申请人的资格要求

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照；供应商为自然人的，提供其身份证）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年度的财务报告，或投标截止时间前六个月内银行出具的资信证明）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（供应商根据履行采购项目合同需要，提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供参加本次政府采购活动前半年内至少一个月：提供缴纳税收的凭证；提供缴纳社会保险的凭据），依法享受免缴、缓缴的，提供证明材料；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供承诺书）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件：无

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无

2.3采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件，并提供符合特殊要求的证明材料或者情况说明：无。

2.4第2.1（5）条所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

2.5供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。

2.6单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.7拒绝列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商参与政府采购活动。采购人或者采购代理机构在进行资格审查的同时，依法通过“中国政府采购网”、“信用中国”网站等渠道查询投标人信用记录并保存。

## 三、获取招标文件

3.1时间：2024年10月21日至2024年10月28日17:30。（北京时间，法定节假日除外）

3.2地点：登录e交易平台（以下简称平台）网址为：https://www.ejy365.com

3.3方式：

（1）凡有意参加投标者，请于获取时间内登录e交易平台按照要求进行实名会员注册、完善相关信息及选择项目报名、下载招标文件，平台网址为：http://www.ejy365.com。下载者首次登录平台前，须前往平台免费注册，注册成功且完善相关信息后，可以及时参与平台上所有发布的项目。

（2）下载者应充分考虑平台注册、信息检查、资料上传、购标确认、费用支付所需时间，下载者必须在获取时间内完成支付，否则将无法保证获取招标文件。未按照本公告要求获得本项目招标文件的，招标代理机构不予接收其投标文件。

（3）下载者需要发票的，须通过平台“资金管理”模块进行操作。招标文件服务费发票由招标代理机构开具；下载者选择开具增值税普通发票的，可在”资金管理--标书费电子发票”下载增值税电子普通发票；选择开具增值税专用发票的，可在”资金管理--专用发票申请”中填写相关信息；平台服务费发票由江苏易交易信息科技有限公司开具。非因招标代理机构或平台原因，发票一经开具不予退换。

（4）平台网站首页“帮助中心”提供操作手册，下载者可以下载并根据操作手册提示进行注册、登录等操作。易交易平台技术支持联系方式。

供应商技术支持热线：400-828-0799（工作时间：9:00-11:30,13:30-19:00）

供应商项目参与操作说明：

https://www.ejy365.com/upload/link/2022/08/30/48e1dd12-5050-4bbf-bfc9-a0d7a037ba1c.pdf技术支持服务态度不满意投诉热线：400-828-0799转0。

（5）联合体投标（如允许）的，联合体各方应当指定牵头人，并授权其以自身名义在平台办理注册、下载文件、缴纳保证金等手续，其在平台的办理行为，对联合体各方均具有约束力。

3.4招标文件服务费每套400元，售后不退。

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

4.1 2024年11月12日14点00分（北京时间）

4.2提交投标文件地点及开标地点：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋11楼开标1室

投标人因故未出席开标会的，视同同意本项目开标结果。

4.3投标人应提供投标文件一式伍份（正本壹份、副本肆份），所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。电子版文件用于辅助评标和平台存档，投标人需承担前述不一致造成的不利后果。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

## 6.1本项目在中国政府采购网网站发布公告。

## 6.2投标人应当从采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。本次招标请按“标段”获取招标文件，编制、提交投标文件，并按“标段”开标、评标。

## 6.3勘察现场：供应商自行勘查现场

## 6.4投标人前来投标的授权代表，必须为本单位员工，需提供投标人为其缴纳的截止至投标截止时间前3个月的社保缴纳证明材料。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

7.1采购人信息

名 称：东南大学

地址：南京市四牌楼2号

联系方式：

总务处：欧老师 025-52090314；

实验室与设备管理处：刘老师 025-83792693。

7.2采购代理机构信息

名 称：江苏省设备成套股份有限公司

地　址：南京市鼓楼区清江南路18号鼓楼创新广场D栋9楼908室

联系方式：陈亚囡 黄旭 025-86630795、13912981668

7.3项目联系方式

项目联系人：陈亚囡 黄旭

电　话：025-86630795、13912981668

采购代理机构：江苏省设备成套股份有限公司

2024年10月21日

- 第二章 投标人须知

一、总 则

1、适用法律

1.1本次招标适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）《中华人民共和国政府采购法实施条例》（以下简称政府采购法实施条例）《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件。

2、定义

2.1“采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2“投标人（供应商）”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

2.3“采购代理机构”是指集中采购机构和集中采购机构以外的采购代理机构，集中采购机构以外的采购代理机构，是从事采购代理业务的社会中介机构。

2.4“货物和服务”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2.5“用户或使用单位”是指使用货物，接受服务的单位。

3、政策功能

3.1政府采购促进中小企业发展，在政府采购活动中，供应商提供的货物、工程或者服务符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定的，享受中小企业扶持政策。中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》（格式见第六章），否则不得享受相关中小企业扶持政策。（“中小企业划型标准”详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号及《国家统计局关于印发<统计上大中小微型企业划分办法（2017）>的通知》国统2017〕213号）。

3.2政府采购支持监狱和戒毒企业发展政策，监狱和戒毒企业提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的监狱和戒毒企业，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，监狱和戒毒企业享受政府采购支持政策的要求详见《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

3.3政府采购促进残疾人就业政策，残疾人福利性单位提供的产品和服务在评标时将获得优势，参加投标的残疾人福利性单位，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，残疾人福利性单位享受政府采购支持政策的要求详见《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

3.4政府采购节能产品、环境标志产品实施品目清单管理。拟采购产品属于节能产品品目清单规定必须强制采购的，实行强制采购。拟采购产品属于节能产品、环境标志产品品目清单规定优先采购的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，实行优先采购，优先采购的评审标准详见本招标文件第三章。参加政府采购活动的节能产品、环境标志产品投标人应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

3.5强制采购信息安全产品。参加政府采购活动的信息安全产品投标人应当选择经国家认证的信息安全产品投标，并提供由国家信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书。

3.6进口产品政策

（1）除招标公告载明接受进口产品参加外，不允许进口产品参加。进口产品认定依照《财政部关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）的规定。

（2）允许进口产品参加的，满足需求的国内产品可以参加。

（3）允许进口产品参加的，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的投标人的进口产品。

3.7未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。

二、招标文件构成

4、招标文件组成

4.1招标文件包括以下主要内容：招标公告；投标人须知；投标人应当提交的资格、资信证明文件；为落实政府采购政策，采购标的需满足的要求，以及投标人须提供的证明材料；投标文件编制要求、投标报价要求和投标保证金交纳、退还方式以及不予退还投标保证金的情形；招标项目预算金额，设定最高限价的，还应当公开最高限价；招标项目的技术规格、数量、服务标准、验收等要求，包括附件、图纸等；拟签订的合同文本；货物、服务提供的时间、地点、方式；采购资金的支付方式、时间、条件；评标方法、评标标准和投标无效情形；投标有效期；投标截止时间、开标时间及地点；采购代理机构代理费用的收取标准和方式；投标人信用信息查询渠道及截止时点、信用信息查询记录和证据留存的具体方式、信用信息的使用规则等；省级以上财政部门规定的其他事项。

4.2 招标的最小单位是标段。招标货物数量及技术要求中未分标段的，投标人对要求提供的货物和服务不得部分投标；招标货物数量及技术要求中已经分标段的，可以以标段为单位投标。

4.3 采购代理机构如果要求投标人按照招标文件规定提交备选投标方案的，投标人可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

4.4招标文件中要求的产品品牌或型号，是采购人根据项目所要实现的功能推荐的品牌或型号，仅供投标人参考，并不是限制条件。

5、招标文件的澄清或者修改

5.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

5.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

6、投标文件的语言、计量单位、货币和编制

6.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

6.2投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

6.3投标人应用人民币报价。

6.4投标文件应按照招标文件规定的顺序打印、装订成册并编制目录。因编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

6.5投标人应在投标文件中写清相应的项目编号、项目名称、投标人全称、地址、电话、传真等。

6.6投标人根据招标文件载明的标的采购项目实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应当在投标文件中载明。

7、联合体投标

7.1 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

7.2 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

7.3 联合体各方之间应当签订联合体协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合体协议连同投标文件一同提交。

7.4 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

8、投标文件的组成

8.1投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在《商务条款偏离表》和《采购需求偏离表》等处逐条标明满足与否。对带星号（“*”）的技术条款必须在投标文件中提供技术支持资料（如白皮书、彩页、手册、检测报告等），未提供技术支持资料的，视为未对招标文件实质性要求作出响应，评审时不予认可。

8.2 投标文件由商务、技术、价格以及其他部分内容组成。投标文件目录及有关格式按招标文件“第六章 投标文件格式及附件”的要求编制。

9、投标文件的商务内容

9.1商务部分内容是证明投标人有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，这些文件应能满足招标的要求，包括但不限于下列文件（（1）-（6）所述材料不得有缺失或提供不全或不满足招标文件的实质性要求）：

（1）投标函（投标申请及声明）（格式见第六章）；

（2）法定代表人授权书及委托代理人的身份证明文件的复印件（格式见第六章）；

（3）投标人资格资信证明文件：

  - 第一章招标公告中 2.1《中华人民共和国政府采购法》规定的资格条件证明文件；

  - 第一章招标公告中 2.2落实政府采购政策需满足的资格要求；

  - 第一章招标公告中 2.3 采购人根据采购项目的特殊要求规定的特定条件证明文件。

（4）开标一览表及附表（格式见第六章）；

（5）投标人缴纳投标保证金凭证（如需要）；

（6）《商务条款偏离表》；

（7）第三章评标标准中对应的所需证明材料（如有自行添加）；

（8）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）；

（9）其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有，自行拟定并添加）。

10、投标文件的技术内容

技术部分内容是证明投标人提供的货物和服务是合格的、并符合招标文件要求的证明文件，以及对货物和服务的详细说明，这些文件可以是文字资料、图纸、数据或其他证明文件等。提供的货物和服务如与招标文件要求有不符之处，应说明其差别之所在。包括但不限于下列文件：

（1）技术说明或服务方案；

（2）《采购需求偏离表》；

（3）服务承诺；

（4）投标人拟投入本项目的设备、人员情况一览表；

（5）投标人认为需要提供的其他技术资料。

11、投标文件的价格内容

11.1价格部分内容是对采购标的价格构成的说明，招标文件如无特别说明，每一项货物及服务仅接受一个价格。

11.2报价应包含为履行本项目合同项下所有义务的全部含税费用（包括但不限于货物设计、制造、包装、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金），以及投标人认为需要的其他费用等。

11.3投标人的任何错漏、优惠、竞争性报价不得作为减轻责任、减少服务、增加收费、降低质量的理由。

11.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11.5 投标人应在《开标一览表》《分项报价表》等标明投标货物和服务的单价、总价以及分项报价等。

11.6 《开标一览表》一式两份，一份装订在投标文件中，一份单独封装，并标明“开标一览表”字样，随投标文件一并递交，以便唱标时使用。如两份开标一览表中的投标报价不一致，视为提交备选投标报价，作无效投标处理。

11.7本项目预算为：详见第一章。

12、投标文件的其他部分

12.1 其他部分由投标人根据编制投标文件需要提供的其他相关文件组成。

13、投标保证金

13.1投标保证金的交纳办法：

作为投标文件的一部分，投标人应提供人民币玖万玖仟肆佰元的投标保证金；投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金必须从本单位法人账户缴纳（银行保函除外）。

13.2投标保证金的递交形式：电汇、银行保函、本票、汇票等。

13.2.1投标保证金以电汇形式递交的：

在保证金缴纳截止日期之前，通过e交易会员注册账号将保证金转入对应的保证金账户中；保证金收款账户名称、收款开户行、收款账号等信息详见【网上报名】中的‘报名回执’，每个项目的保证金账号都不一样，请仔细核对，不要汇错账号；保证金有效以e交易系统到账时间为准（e交易系统到账时间可能晚于银行到账时间，为确保及时到账请提前准备并优先选择同行网银或网点操作）。招标代理机构委托江苏易交易信息科技有限公司和中国工商银行股份有限公司常州分行办理投标保证金收、退、转及对账、结算等相关业务。

13.2.2投标保证金以银行保函、本票、汇票等形式递交的：

应将银行保函、本票、汇票等凭证正本单独封装，随投标文件纸质正本一同密封递交，同时将凭证复印件加盖投标人单位公章装订在投标文件纸质正、副本中。

13.3 投标保证金应按照上述规定的数额和办法缴纳。

13.4 联合体投标的，以牵头方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

13.5 采购人或者采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。未中标投标人应主动与投标文件接收人联系办理投标保证金退还事宜，以及办理退还手续，由于投标人自身原因未及时办理投标保证金退还的，其责任和由此造成的后果由投标人自行承担。

13.6 发生下列情况之一的，投标保证金不予退还：

（1）投标有效期内撤回其投标的；

（2）中标通知书发出后三十天内，中标人未与采购人签订合同的；

（3）提供虚假材料谋取中标的；

（4）经查实属于串通投标的等。

14、投标有效期

14.1 自开标之日起90天内投标有效，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

14.2 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，并且不影响投标保证金的退还。接受延长投标有效期的投标人将不会要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，有关投标保证金的退还规定在延长了的有效期内继续有效。

15、投标文件签署

15.1 投标文件的正本和副本均应由投标人法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的委托代理人签字，如果它们之间内容有差异，则以正本为准。

16、投标费用

16.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论招标结果如何，采购代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16.2 招标代理服务费：本次招标，中标人参照《招标代理服务费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980号）代理 货物 招标收费基准费率62 %计算，招标代理服务费最高限价5.6万元，在领取中标通知书前向采购代理机构支付招标服务费。本项费用无需在投标报价表中单列。

16.3开标公证费

中标人在领取中标通知书前,向南京市南京公证处支付开标公证费,开标公证费按下列标准支付：

中标金额≤200万元人民币，开标公证费500元人民币；

200万元人民币＜中标金额≤600万元人民币，开标公证费600元人民币；

600万元人民币＜中标金额≤1000万元人民币，开标公证费800元人民币；

中标金额＞1000万元人民币，开标公证费按中标金额的万分之一收取，但最高不超过3000元人民币。

开标公证费一次付清,由公证处出具收费发票。

四、投标文件的递交

17、投标文件的密封和递交

17.1投标人的所有投标文件均应密封后递交，同时应提供电子版投标文件壹份（电子版须为投标文件正本加盖公章、签字后形成PDF扫描件，扫描件内容应与纸质投标文件正本完全一致、U盘形式（单独封装）、随纸质正本文件一并提交）。当电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。每套投标文件须清楚标明“正本”、“副本”。如果它们之间内容有差异，以正本为准。

17.2 投标文件正本和所有副本均需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或授权代表签字（或签章）并在招标文件中注明须加盖公章的地方加盖公章，如为授权代表签字的应附“法定代表人授权书”，正本必须为原件，但投标人的相关证明文件可采用复印件，采用复印件的，评标委员会认为需要时，投标人应提供原件供核对。

17.3 投标文件不应有涂改、增删之处，如必须修改时，修改处必须有投标人法定代表人或授权代表签字（或签章），同时加盖投标人公章。

17.4投标文件提倡按照A4幅面打印或复印并进行装订，如有资料超过A4幅面折叠成A4幅面；投标文件装订提倡采用胶装的形式。

17.5 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

18、有下列情形的投标文件将被拒收：

18.1逾期送达的；

18.2未按照招标文件要求密封的。

19、投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

19.2 投标截止时间之后，投标文件不得撤回；如撤回，投标保证金不予退还。

20、诚实信用

20.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

20.2在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

五、开标、评标与定标

21、开标

21.1 采购代理机构将在招标文件确定的时间和地点进行公开开标。投标人应委派代表准时参加，参加开标的代表须签名报到以证明其出席。

21.2开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

21.3投标人不足3家的，不得开标。

21.4开标过程由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随招标文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请及时处理。

21.5投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

21.6公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人依法报财政部门批准，经批准后，可变更为其他采购方式采购。

22、评标

22.1 评标委员会

22.1.1评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（一）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（二）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（三）对投标文件进行比较和评价；

（四）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（五）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

22.1.2 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，独立开展评审工作。

22.2  评标程序

22.2.1 投标文件的资格性检查。公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.2.2投标文件的符合性审查。评标委员会对通过资格性检查的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。投标文件有下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定的要求密封、签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（5）投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的；

（6）未按招标文件规定的数额和形式交纳投标保证金的；

（7）现行法律、法规、规章和招标文件规定的其他无效情形。

22.2.2.1 实质性要求是指本招标文件中用带星号（“★”）、“必须”或“应（应当）”等其他文字说明的商务和技术要求。

22.2.2.2有下列情形之一的予以废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

22.2.3澄清有关问题。

22.2.3.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2.3.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2.3.3投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照前款规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

22.2.3.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

22.2.4比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.2.5相同品牌产品的投标

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，确定核心产品的方法在招标文件技术需求中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

22.3 评标方法和标准

22.3.1评标方法分为最低评标价法和综合评分法。本次招标的评标方法和标准，详见本招标文件第三章。

22.3.2最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

采用最低评标价法评标时，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。

22.3.3综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素，包括价格、技术、商务等。

评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重(A1＋A2＋……＋An＝1)。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

23、确定中标人

23.1 采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。

23.2采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

23.3 中标人确定后，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，中标公告期为1个工作日，公告的同时向中标人发出中标通知书。

23.4 中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

23.5 所有投标文件不论中标与否，均不退回。

24、编写评标报告

24.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

25、评标过程的保密性

25.1 采购人和采购代理机构将采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。

25.2 任何单位和个人不得非法干预、影响评标办法的确定，以及评标过程和结果。

25.3 凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不向投标人及与评标无关的其他人员透露。

六、签订合同

26、签订合同

26.1采购人与中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

26.2  除继续履行将损害国家利益和社会公众利益的，政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。放弃或拒绝签订合同的，中标人不得参加对该项目重新开展的采购活动，投标保证金不予退还，不收取投标保证金的项目，中标人应向采购人支付采购人为招标所发生的相关费用，由财政部门列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。

26.3采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

26.4中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

26.5 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

26.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

七、质疑和投诉

27、质疑

27.1供应商对招标活动事项有疑问的，可以向采购代理机构提出询问，采购代理机构将依法作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

27.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

27.3供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，将质疑文件原件送达采购人或采购代理机构。

供应商应知其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起七个工作日内提出；对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商必须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

27.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；

（四）事实依据（具体条款）；

（五）必要的法律依据（具体条款）；

（六）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

质疑函应当使用中文。相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

27.5质疑函应当现场提交至采购代理机构联系人处，提交时应出示有效身份证明。未按上述要求提交质疑函的，质疑不予受理。

27.6 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

27.7采购代理机构在收到投标人的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或在网站公告形式通知质疑投标人和其他有关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。

任何单位和个人对代理机构在招标采购活动中的违法行为，有权控告和检举，联系电话：025-86636139（采购代理机构质量管理部门）、025-86636853（采购代理机构纪检监察部门）。

28、投诉

28.1质疑供应商对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

28.2供应商投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

28.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

28.4 投诉人有下列行为之一的，属于严重失信行为，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其一至三年内参加政府采购活动。

（1）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的；

（2）采用捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料等方式进行虚假、恶意投诉。

证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

- 第三章  评标标准

本项目采用综合评分法，评分统计方法采用百分制（满分100分），将全部评委评分直接进行算术平均，小数点后保留2位。按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，由评标委员会确定中标人。

| 价格 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 |
| --- | --- |
| 技术响应 （42分） | 投标产品对招标文件具体需求的响应程度能够满足招标文件技术要求的得35分，其中▲项技术要求如有负偏离每有一项扣2分，其他一般性技术要求每有一项负偏离扣0.5分，直至扣完为止。注：加▲项参数指标，需要提供相关证明材料，参数内指明要求的证明材料按照要求提供，参数未指明的证明材料包含但不限于第三方机构检测报告或产品彩页或官网截图（加网址）或技术证明文件或软件截图，须加盖投标人公章，未提供相关证明资料或未加盖对应公章的均视为未响应参数。 |
|  | 投标产品性能稳定、质量可靠、技术先进的，得7分；性能稳定性、质量可靠性较高、技术较先进的，得5分；性能稳定性、质量可靠性一般、技术先进性一般的，得3分；性能稳定性差、质量可靠性低或技术落后的，得1分。 |
| 服务 （8分） | 售后服务：根据投标人提供的售后服务体系、售后服务人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围、质保期满后的售后服务范围进行打分。方案详细，可操作性强得5分，方案较详细，可操作性较强得3分，方案粗略，可操作性一般得1分。 |
|  | #### 培训：对买方操作、维护人员的培训方案及计划等方面综合评分。方案详细，可操作性强的，得3分；方案较详细，可操作性较强的，得1分；方案粗略，可操作性差的，不得分。 |
| 履约能力 （6分） | 1、投标人为本项目委托的项目经理同时具备高级（电子类）职称证书、安全生产考核（B类）合格证书证在有效期内的得2分，中级（电子类）职称证书、安全生产考核（B类）合格证书证在有效期内的得1分，未提供或提供不全不得分（提供相应证书复印件及投标人为其缴纳近6个月的社保缴费证明并加盖投标人公章，原件备查）； 2、投标人为本项目委派的实施团队人员中应具备安全员C证、电工证，每提供一证得1分，不提供的不得分，共2分（提供相应证书复印件及投标人为其缴纳近6个月的社保缴费证明并加盖投标人公章，原件备查）； 3、投标人具有有效期内电子与智能化工程专业承包贰级及以上资质得2分（提供证书复印件加盖投标人公章，未提供不得分，原件备查）。 |
| 业绩 （6分） | 投标人近三年(2021年8月1日-截至投标之日)的具有同类设备集成项目成功实施的类似业绩（投标人提供的业绩合同里至少同时包含显示、扩声、会议系统、控制系统中的两项）。每提供一份有效合同复印件得1分，最多得6分。提供合同复印件加盖公章，原件备查。 |
| 实施方案 （7分） | 项目实施方案包括但不限于供货及安装各节点时间进度、人员配置及详细分工、质量保障措施、应急处理方案、安装调试方案及验收方案等方面，根据项目方案内容的完整性进行综合评分。 实施方案合理完善，全面科学，完全满足招标人需求，得7分； 实施方案合理较完善，基本满足招标人需求，得4分； 实施方案合理但不完善，招标人需求满足性较差，得1分； 不提供或其他不得分。 |
| 国家政策导向（1分） | 环境标志产品：投标产品有《环境标志产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购环境标志产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 |
|  | 节能产品：投标产品有《节能产品政府采购品目清单》内产品，并提供参与实施政府采购节能产品认证机构出具的认证证书得0.5分。 |

说明：

1.所有认证、证明和业绩均以有效清晰的证明文件的复印件为依据，原件备查。

2.小微企业价格扣除

2.1对于专门面向中小企业或小型、微型企业的项目，只面向中小企业或小型、微型企业采购。对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，如果联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体4%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业给予10%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

3.监狱和戒毒企业的价格扣除

3.1 本项目对监狱和戒毒企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 监狱企业需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.3 监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）。

4.残疾人福利性单位的价格扣除

4.1 本项目对残疾人福利性单位，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 残疾人福利性单位需提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.3 残疾人福利性单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

5. 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

- 第四章 采购需求

本项目主要采购人文社科科研楼三楼5间会议场所（包括301大型报告厅1间、309中型报告厅1间、310研讨型小型会议室1间、313及314小型报告厅2间）设备与集成服务。投标方须考察现场，了解现场现状及空间、电气及网络接口等安装条件，设备安装及安装条件的准备由供方负责，采购方负责提供安装施工必要的便利条件，安装施工中造成的墙面、地面和顶面的破损供方应负责修复。

1、投标产品：须注明生产厂家及型号规格

2、现场设备安装一般要求

根据设备工作原理和用户要求，设备安装集成施工前应编制《安装调试方案》，绘制《系统安装接线图》，经招标方审核后方可施工。

设备强弱电线路布线要避免相互干扰。隐蔽线路走强弱电桥架或加保护套管，尽量避免走明线（迫不得已情况走明线要征得招标方的书面许可），明线须穿套管，套管须横平竖直，牢靠固定，强弱电线路不能有中间直接对接头。

安装集成中使用的各类线材应采用优质品牌产品，网线应使用六类品牌线配6类品牌模块。

3、软件要求

随硬件提供的软件需提供无限期授权，有更新版本时应提供及时的更新服务，信息交互软件作为系统集成的内容之一，应满足功能需求，并提供免费安装部署。

- 4、投标设计依据及标准

- 《厅堂扩声系统设计规范》 GB50371-2006

- 《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》GB/T28049-2011

- 《厅堂扩声特性测量方法》 GB/T 4959－2011

- 《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012

- 《声学语言清晰度测试方法》 GB/T15508-1995

- 《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019

- 《视频显示系统工程技术规范》 GB50464-2008

- 《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2016

- 《智能建筑设计标准》GB50314-2015

- 《会议电视系统工程设计规范》YD/5032-97

- 用户对项目的要求

- 现场情况

- 提供的项目图纸

- 其他有关文件和资料

注：如以上所有设计规范、规程、标准的文件版本出现更新的，均应采用最新版本；

音频扩声系统的设计指标参考GB50371-2006扩声系统指标。

根据用户规划及建设标准，301会议厅扩声系统可满足语言扩声同时兼顾小型活动性质，其建设按照多用途类扩声系统标准一级建设。其余309报告厅、310讨论型会议室、313及314报告厅均按照会议类扩声系统标准一级建设。

- 5、详细功能要求

- 5.1通用要求

考虑到设备使用稳定性及后续维护的便利性，本项目5个会议场所的同类设备优先使用同一品牌，如同类LED屏、同类扬声器、同类功放、同类音频处理器、同类投影机等。

随硬件提供的软件需提供无限期授权，有更新版本时应提供及时的更新服务，信息交互软件作为系统集成的内容之一，应满足功能需求，并提供免费安装部署。

系统检测以及整改要求：

1、系统检测：乙方所提供的所有系统（包括但不限于声场系统、显示系统、照明系统等），甲方有权委托具备相应资质的第三方机构进行全面检测，检测内容覆盖系统的各项功能指标及性能参数，以确保符合本技术需求书及国家和行业相关建设标准与规范要求。

2、检测费用承担：所有与上述检测相关的费用，包括但不限于检测机构的服务费用、材料费用及可能产生的其他费用，若检测结果证明系统各项指标均满足本技术需求书及国家和行业建设标准，则视为系统验收合格，所有费用由甲方承担，如不合格，所有费用由乙方承担。

3、整改要求：

若检测结果中有任何一项或多项指标不满足标准，乙方需立即无条件进行整改，直至系统全部满足标准为止。整改期间，所有费用及可能造成的延误损失均由乙方承担。

乙方应在收到整改通知后的指定期限内完成整改工作，并重新申请检测。如乙方未能在规定时间内完成整改或整改后仍不满足标准，甲方有权根据合同约定采取进一步措施，包括但不限于解除合同、要求赔偿等。

- 5.2 301报告厅

会议空间尺寸：长23.8m，宽26m，舞台区域层高6.02m，面积621.5㎡。301报告厅功能定位：学术交流、小型活动，适合举办300人左右的大型报告、学术讲座、学生活动等功能。301报告厅内部设计多媒体会议系统包含：视频显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、录播系统、视频切换及控制系统、会议灯光及窗帘系统、设备辅材系统以及设备完成功能和设备间协同工作所需要的配套软件、新增固定主舞台结构与台阶，舞台面积98.6㎡，高0.3m，两侧设台阶，采用钢架结构，上铺实木地板；台阶采用方管焊接并做防锈处理，上铺实木地板；为满足LED屏折叠后隐入耳房，需对耳房进行施工和恢复；301报告厅台唇以及返听设计需要重点考虑设计数量以及声场覆盖问题。同时报告厅内部存在五根立柱，这些立柱在支撑建筑结构的同时，也对声场覆盖造成了一定的影响。立柱作为硬质的障碍物，会反射、散射或阻挡声波的传播，导致声场分布不均匀，部分区域可能出现声音衰减或回声现象。需要通过合理的声学设计、音响系统布局以及可能的立柱声学处理等措施来加以改善，以确保报告厅能够提供良好的声学环境和优质的听觉体验。

    - 5.2.1 视频显示系统

主显示要求：像素点间距：≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，单块屏体显示尺寸≥2.24m*5.12m，共6块，展开后整屏宽度≥13.44m，高度≥5.12m，展开后整屏净显示面积≥68.8㎡，屏幕折叠后收入两侧耳房隐藏，需满足单、双、三、四屏分屏显示。播放设备采用视频拼接处理器1台，分辨率满足主显示分辨率要求。

会标系统要求：配置1套LED会标屏，点间距≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，屏体净宽≥12.15m，屏体净高≥0.8m，显示面积≥9.72㎡。

舞台返看要求：配置2台尺寸不低于65"显示屏；配置移动支架。

机房监看要求：配置2台尺寸不低于55"1.8mm拼缝的液晶拼接屏；配置壁挂液压前维护支架。

智慧门牌要求：配置2台尺寸不低于21.5寸智慧会议门牌。

无线协作要求：支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏；支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台；支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz；支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能；提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。

    - 5.2.2 音频扩声系统

声学建设要求：按照GB50371-2006扩声系统指标多用途类一级标准建设，最大声压级≥130dB，不均匀度≤6dB。

扬声器要求：（1）主扬声器系统采用阵列扬声器，左右声道方式扩声，每组配置扬声器数量4只，单元规格采用2x8英寸低音单元，4x2英寸高音单元；另外，每组搭配1只18英寸超低频扬声器使用，通过线阵吊架安装实现报告厅全场主扩扩声，为便于维护，吊架配套≥6m行程葫芦使用。（2）搭配二分频 12”带号角的全频音箱2只，高频单元≥3英寸，壁挂安装，进行中后场补声。（3）在舞台位置配置二分频 12”带号角的全频音箱2只，高频单元≥3英寸，落地安装，作为台唇音箱；（4）配置二分频 12”带号角的全频音箱2只，高频单元≥3英寸，落地安装，作为返听扬声器。

功率放大器要求：在阻抗匹配情况下，按满足扬声器的连续功率配比不低于1.5倍配置。

混音设备要求：配置1台不少于32个输入通道的数字调音台，搭配不少于25个PRO电动推子；主屏幕：7”日光可视显示屏。

处理设备要求：配置1台数字音频处理器不少于12 路模拟输入和 8 路模拟输出，并在所有输入中包含声学回声消除 (AEC) 技术，8 路可配置 USB音频通道实现对软件视频会议的音频输入与输出的需求，通过以太网进行系统配置和控制；

监听设备要求：机房配置2只不低于5"左右声道有源监听音箱和2副监听耳机。

电源管理：配置≥2台电源时序器，满足音频系统时序管理，支持中控控制实现平台软件一键开关会议系统。

    - 5.2.3 会议发言系统

采用有线、无线相结合拾音系统。

领导席话筒要求：配置1套数字会议系统，1台数字会议主机，15只话筒单元，单元要求话筒柄可以灵活调整，话筒要求是短杆方管样式。

汇报席话筒：与会议话筒同档次，双鹅颈式话筒设计，最大输入声压级：≥130dB。

无线话筒要求：配置不低于2套双通道数字手持话筒与2套双通道头戴话筒（可领夹）。无线话筒接收机要求双通道无线系统；避免无线话筒使用出现掉频情况，配置天线分配系统。

要求舞台左右侧墙预留无线话筒接入墙插各1只，用于临时活动无线话筒快速接入使用。

    - 5.2.4 高清录播系统

摄像机要求：为会场配置3台4K会议摄像机，成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器；传感器有效像素：不低于850万像素；光学变焦：≥30倍；视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。

录播主机要求：录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体；存储：≥2T硬盘存储；多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。

    - 5.2.5 视频切换及控制系统

切换器要求：支持矩阵无缝切换；支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出；支持电视墙拼接功能；输出支持画面分割功能；支持输入输出信号状态监测功能。

控制主机要求：不少于2个总线接口；不少于2个10/100LAN接口；不少于8个数字I/O端口；不少于8路RS232双向端口；不少于8路红外/串行输出端口；不少于8路弱电继电器端口；具有内置网页服务器功能；具有支持HTML及JAVA的功能；具有可将触摸屏界面变成网页的功能；具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。

交互界面要求：配置有线和无线控制终端各1台。

    - 5.2.6 会议灯光及窗帘系统

灯光配置要求：满足会议、汇报等需求灯光。

面光灯要求：配置10台额定功率不低于300W LED电动翻转平板灯，不劣于0-60°电动翻转角度；3200K/5600K色温可选。

顶光灯要求：配置不低于10台额定功率不低于300W LED嵌入式平板灯， 3200K-5600K色温可调。

灯光控台要求：≥1024个DMX通道。

为保证舞台LED效果，在舞台后侧窗户处增设16米宽*6米高的电动窗帘一道（含遮光窗帘布），电动窗帘需要和大屏联动控制，同时也能通过本地以及平板控制开合。

    - 5.2.7 控制室及其他系统

控制台要求：配置2人办公工作操作台；含2张椅子。

    - 5.2.8 控制中心系统

统一控制中心设置会务管理平台服务器及软件，实现各会场设备的集中管理以及集中控制，并配备不间断电源系统保证设备的稳定运行。

  - 5.3 309报告厅

会议空间尺寸：长19.1m，宽10.25m，高2.8m，面积205㎡；舞台区域（长*宽*高）：11.3m*2.34m*2.5m，舞台面积26.28㎡。设计多媒体会议系统包含：视频显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、录播系统、视频切换及控制系统、会议灯光系统及设备辅材系统。

    - 5.3.1 视频显示系统

主显示要求：像素点间距：≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，含钢结构等配套产品，屏体净长≥6.4m，屏体净宽≥1.76m，合计面积≥11.26㎡。

辅助显示要求：配置2台尺寸不低于65"显示屏；配置壁挂支架。

舞台返看要求：与301共用，预留信号接口。

智慧门牌要求：配置1台尺寸不低于21.5寸智慧会议门牌。

无线协作要求：支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏；支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台；支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz；支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能；提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。

    - 5.3.2 音频扩声系统

声学建设要求：按照GB50371-2006扩声系统指标会议类一级标准建设，最大声压级≥98dB，不均匀度≤6dB。

扬声器要求：配置4只线性阵列柱式扬声器，频响范围不劣于频率范围：75~15000(Hz)。配置墙面安装支架安装；配置2只线性阵列柱式扬声器，频响范围不劣于频率范围：75~15000(Hz)，作为主席台返听扬声器。

因舞台长11.3米，宽2.34米。在舞台摆放会议桌时，返听无法落地摆放安装，为确保声场的覆盖，采用两侧壁挂方式。

功率放大器要求：在阻抗匹配情况下按满足扬声器的连续功率配比不低于1.5倍配置。

混音设备要求：配置1台不少于14个输入通道的数字调音台；主屏幕：7寸日光可视显示屏。

处理设备要求：配置1台数字音频处理器，模拟通道数量≥10进4出，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路；支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，支持中控控制(RS232 & SoIP)。

监听设备要求：机房配置1只不低于5"左右声道有源监听音箱。

电源管理：配置1台电源时序器，支持中控控制实现平台软件一键开关会议系统。

    - 5.3.3 会议发言系统

采用有线、无线相结合拾音系统。

领导席话筒要求：配置1套数字会议系统，1台数字会议主机，9只话筒单元，单元要求话筒柄可以灵活调整，采用短杆方管话筒方案；

汇报席话筒：与会议话筒同档次，短杆话筒设计，最大输入声压级：≥130dB；无线话筒要求：配置不低于2套双通道数字手持话筒，无线话筒接收机要求双通道无线系统。

    - 5.3.4 高清录播系统

摄像机要求：为会场配置3台4K会议摄像机，成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器；传感器有效像素：不低于850万像素；光学变焦：≥20倍；视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。

录播主机要求：录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体；存储：≥2T硬盘存储；多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。

    - 5.3.5 视频切换及控制系统

切换器要求：支持矩阵无缝切换；支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出；支持电视墙拼接功能；输出支持画面分割功能；支持输入输出信号状态监测功能。

控制主机要求：不少于2个总线接口；不少于2个10/100LAN接口；不少于8个数字I/O端口；不少于8路RS232双向端口；不少于8路红外/串行输出端口；不少于8路弱电继电器端口；具有内置网页服务器功能；具有支持HTML及JAVA的功能；具有可将触摸屏界面变成网页的功能；具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。

交互界面要求：配置有线和无线控制终端各1台。

    - 5.3.6 会议灯光系统

灯光配置要求：满足会议、汇报等需求灯光。

面光灯要求：配置8台额定功率不低于300WLED电动翻转平板灯，不劣于0-60°电动翻转角度；3200K/5600K色温可选。顶光灯要求：配置一道灯光灯位，设计不低于6台额定功率不低于300W LED嵌入式平板灯，3200K/5600K色温可调。

灯光控台要求：≥1024个DMX通道。

  - 5.4 310讨论型会议室

会议空间尺寸：长15.2m，宽5.8m，高2.8m，面积101㎡。设计多媒体会议系统包含：视频显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、视频会议及录播系统、视频切换及控制系统及设备辅材系统。

    - 5.4.1 视频显示系统

主显示要求：配置1台≥5500流明短焦激光投影机，分辨率不低于1920*1200；搭配1副尺寸不低于130寸的窄边画框幕实现视频显示功能，投影机采用固定吊架安装方式。

智慧门牌要求：配置1台尺寸不低于21.5寸智慧会议门牌。

无线协作要求：支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏；支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台；支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz；支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能；提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。

    - 5.4.2 音频扩声系统

声学建设要求：按照GB50371-2006扩声系统指标会议类一级标准建设，最大声压级≥98dB，不均匀度≤6dB。

扬声器要求：配置4只线性阵列柱式扬声器，频响范围不劣于频率范围：75~15000(Hz)；配置墙面安装支架安装。

功率放大器要求：在阻抗匹配情况下，按满足扬声器的连续功率配比不低于1.5倍配置。

处理设备要求：配置1台数字音频处理器，模拟通道数量≥10进4出，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路；支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，支持中控控制(RS232 & SoIP)。

电源管理：配置1台电源时序器，支持中控控制实现平台软件一键开关会议系统。

    - 5.4.3 会议发言系统

采用有线、无线相结合拾音系统。

领导席话筒要求：配置1套数字会议系统，1台数字会议主机，23只话筒单元，发言单元要求话筒柄可以灵活调整，话筒采用方管短杆话筒方案。

无线话筒要求：配置不低于2套双通道数字手持话筒，无线话筒接收机要求双通道无线系统。

    - 5.4.4 高清录播系统

摄像机要求：为会场配置3台4K会议摄像机，成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器；传感器有效像素：不低于850万像素；光学变焦：≥12倍；视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。

录播主机要求：录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体；存储：≥2T硬盘存储；多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。

    - 5.4.5 视频切换及控制系统

切换器要求：支持矩阵无缝切换；支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出；支持电视墙拼接功能；输出支持画面分割功能；支持输入输出信号状态监测功能。

控制主机要求：不少于2个总线接口；不少于2个10/100LAN接口；不少于8个数字I/O端口；不少于8路RS232双向端口；不少于8路红外/串行输出端口；不少于8路弱电继电器端口；具有内置网页服务器功能；具有支持HTML及JAVA的功能；具有可将触摸屏界面变成网页的功能；具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。

交互界面要求：配置有线和无线控制终端各1台。

  - 5.5 313/314报告厅

313报告厅空间尺寸：长10.8m，宽10.9m，高2.8m，面积118㎡。

314报告厅空间尺寸：长10.9m，宽10.4m，高2.8m，面积114㎡。

设计多媒体会议系统包含：视频显示系统、音频扩声系统、会议发言系统、视频会议及录播系统、视频切换及控制系统及设备辅材系统。

    - 5.5.1 视频显示系统

主显示要求：配置1台≥5500流明短焦激光投影机，分辨率不低于1920*1200；搭配1副尺寸不低于150寸的窄边画框幕实现视频显示功能，投影机采用固定吊架安装方式。

智慧门牌要求：配置1台尺寸不低于21.5寸智慧会议门牌。

无线协作要求：支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏；支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台；支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz；支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能；提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。

    - 5.5.2 音频扩声系统

声学建设要求：按照GB50371-2006扩声系统指标会议类一级标准建设，最大声压级≥98dB，不均匀度≤6dB。

扬声器要求：配置4只线性阵列柱式扬声器，频响范围不劣于频率范围：75~15000(Hz)；配置墙面安装支架安装。

功率放大器要求：在阻抗匹配情况下，按满足扬声器的连续功率配比不低于1.5倍配置。

处理设备要求：配置1台数字音频处理器，模拟通道数量≥10进4出，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路；支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，支持中控控制(RS232 & SoIP)。

电源管理：配置1台电源时序器，支持中控控制实现平台软件一键开关会议系统。

    - 5.5.3 会议发言系统

采用有线、无线相结合拾音系统。

汇报席话筒：与会议话筒同档次，双鹅颈式话筒设计，最大输入声压级：≥130dB；无线话筒要求：配置不低于2套双通道数字手持话筒，无线话筒接收机要求双通道无线系统。

    - 5.5.4 高清录播系统

摄像机要求：为会场配置3台4K会议摄像机，成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器；传感器有效像素：不低于850万像素；光学变焦：≥12倍；视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。

录播主机要求：录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体；存储：≥2T硬盘存储；多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。

    - 5.5.5 视频切换及控制系统

切换器要求：支持矩阵无缝切换；支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出；支持电视墙拼接功能；输出支持画面分割功能；支持输入输出信号状态监测功能。

控制主机要求：不少于2个总线接口；不少于2个10/100LAN接口；不少于8个数字I/O端口；不少于8路RS232双向端口；不少于8路红外/串行输出端口；不少于8路弱电继电器端口；具有内置网页服务器功能；具有支持HTML及JAVA的功能；具有可将触摸屏界面变成网页的功能；具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。

交互界面要求：配置有线和无线控制终端各1台。

- 6 设备安装具体要求

设备连接应采用优质线材，设备间以外线材应在报告厅装修工程实施阶段布设到位，避免后期布线困难或破环装修工程成品。设备间以外设备连接要求见表5.1。

设备安装应符合相关规范，做到牢固、美观、便于后期维护维修，隐藏明线。

设备间内跨机柜和机柜内连接根据设备集成需要采用优质线材和跳线连接，有设备原厂线材的应采用设备原厂线。

表6.1 各会议室设备布置与供电及信号线路布线要求（设备间内设备之间连线根据需要配置）

| 设备名称 | 安装位置 | 强电回路及出线方式 | 信号线标识 | 信号线出线方式 | 线型 | 连接至 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 多组联动机械旋转开合滑轨屏 | 301报告厅舞台后侧 | AC-1-10 | TJ-1-96 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  |  |  |  | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 会标屏 | 301报告厅舞台前侧 | AC-11-13 | TJ-97-100 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  |  |  |  | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 55寸拼接屏 | 301设备间 | AC-14 | TG-1 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  | HD-1 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 返看65寸液晶显示器 | 301报告厅舞台前侧 | AC-15-16 | TF-1 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  | HD-2 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| LED显示屏 | 309报告厅舞台后侧 | AC-17-18 | TJ-101-116 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  |  |  |  | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 65寸液晶高清显示器 | 309报告厅舞台两侧 | AC-18-19 | TH-1 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 强电\配电柜 |
|  |  |  | HD-3 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 无线投屏协作系统 | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室 |  | HD-4 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\301报告厅LED视频拼接处理器 |
|  |  |  | HD-5 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\309报告厅LED视频拼接处理器 |
|  |  |  | HD-6 | 高清HDMI直接 | HDMI | 310会议室拼接矩阵 |
|  |  |  | HD-7 | 高清HDMI直接 | HDMI | 313会议室拼接矩阵 |
|  |  |  | HD-8 | 高清HDMI直接 | HDMI | 314会议室拼接矩阵 |
| 阵列主扩音箱（全频+低音）左 | 301报告厅舞台左侧 |  | AD-1-5 | 音响线 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 阵列主扩音箱（全频+低音）右 | 301报告厅舞台右侧 |  | AD-6-10 | 音响线 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 补声音箱左 | 301报告厅左侧中后 |  | AD-11 | 直接 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 补声音箱右 | 301报告厅右侧中后 |  | AD-12 | 直接 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 返听音箱左 | 301报告厅舞台左侧 |  | AD-13 | 直接 | EVJV2*2.5 | 301报告厅返听音箱地插左 |
| 返听音箱右 | 301报告厅舞台右侧 |  | AD-14 | 直接 | EVJV2*2.5 | 301报告厅返听音箱地插右 |
| 台唇音箱左 | 301报告厅舞台左侧 |  | AD-15 | 直接 | EVJV2*2.5 | 301报告厅台唇音箱地插左 |
| 台唇音箱右 | 301报告厅舞台右侧 |  | AD-16 | 直接 | EVJV2*2.5 | 301报告厅台唇音箱地插右 |
| 手拉手桌面话筒 | 301报告厅舞台 |  | AM-1 | 直接 | 会议话筒线 | 301报告厅舞台地插 |
| 汇报席话筒 | 301报告厅舞台左侧 |  | AM-2 | 直接 | 卡农线 | 301报告厅舞台地插 |
| 返听音箱地插左 | 301报告厅舞台左侧 |  | AM-3 | 专业音箱接口 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 返听音箱地插右 | 301报告厅舞台右侧 |  | AM-4 | 专业音箱接口 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 台唇音箱地插左 | 301报告厅舞台左侧 |  | AM-5 | 专业音箱接口 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 台唇音箱地插右 | 301报告厅舞台右侧 |  | AM-6 | 专业音箱接口 | EVJV2*2.5 | 弱电柜\301报告厅功放 |
| 手拉手桌面话筒地插 | 301报告厅舞台中间地面、309报告厅舞台中间地面、310会议桌下 |  | AM-3 | 直接 | 会议话筒线 | 弱电柜\301会议系统控制主机 |
|  |  |  | AM-4 | 直接 | 会议话筒线 | 弱电柜\309会议系统控制主机 |
|  |  |  | AM-5 | 直接 | 会议话筒线 | 弱电柜\310会议系统控制主机 |
| 汇报席地插 | 301报告厅舞台左侧、309报告厅舞台左侧 | AC-19 | AM-6 | 直接 | 卡农线 | 弱电柜\301数字调音台 |
|  |  |  | AM-6 | 直接 | 卡农线 | 弱电柜\309数字调音台 |
|  |  |  | HD-8 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
|  |  |  | HD-9 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\LED视频拼接处理器 |
| 信息发布终端（会议发布） | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室门口处 | AC-20-25 | TJ-116 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\301报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-117 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\301报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-118 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\309报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-119 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\310报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-120 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\313报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-121 | 6类RJ45模块 | CAT6 | 弱电柜\314报告厅网络交换机 |
| 4K高清摄像机 | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室后侧 |  | DC12V-1-5 | 直接 | RVV2×1.0 | 会议室强电柜\开关电源 |
|  |  |  | NJ-1-5 | 6类RJ45 | CAT6 | 会议室校园网交换机 |
| 4K高清摄像机 | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室前侧 |  | DC12V-6-18 | 直接 | RVV2×1.0 | 会议室强电柜\开关电源 |
|  |  |  | NJ-6-18 | 6类RJ45 | CAT6 | 会议室校园网交换机 |
| 嵌入式LED电动翻转面板会议灯 | 301和309报告厅舞台顶光 |  | DAC-1 | 灯间并联连接 | RVV3*3 | 301报告厅强电柜\电源直通箱 |
|  |  |  | DMX-1 | 灯间串联连接 | RVVP2*0.5 | 301报告厅弱电柜\信号放大器 |
|  |  |  | DAC-2 | 灯间并联连接 | RVV3*3 | 309报告厅强电柜\电源直通箱 |
|  |  |  | DMX-2 | 灯间串联连接 | RVVP2*0.5 | 309报告厅弱电柜\信号放大器 |
| 嵌入式LED面板会议灯 | 301和309报告厅舞台面光 |  | DAC-1 | 灯间并联连接 | RVV3*3 | 301报告厅强电柜\电源直通箱 |
|  |  |  | DMX-1 | 灯间串联连接 | RVVP2*0.5 | 301报告厅弱电柜\信号放大器 |
|  |  |  | DAC-2 | 灯间并联连接 | RVV3*3 | 309报告厅强电柜\电源直通箱 |
|  |  |  | DMX-2 | 灯间串联连接 | RVVP2*0.5 | 309报告厅弱电柜\信号放大器 |
| 多媒体智能IOT平台 | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室 |  | TJ-122 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\301报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-123 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\309报告厅网络交换机 |
|  |  |  | TJ-124 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\310会议室网络交换机 |
|  |  |  | TJ-125 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\313会议室网络交换机 |
|  |  |  | TJ-126 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\314会议室网络交换机 |
|  |  |  | HD-10 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\301报告厅LED视频拼接处理器 |
|  |  |  | HD-11 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\309报告厅LED视频拼接处理器 |
|  |  |  | HD-12 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\短焦激光投影 |
|  |  |  | HD-13 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\短焦激光投影 |
|  |  |  | HD-14 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\短焦激光投影 |
| 有线控制终端 | 301报告厅、309报告厅、310会议室、313以及314会议室 |  | DC12V-19-23 | 直接 | RVV2×1.0 | 会议室强电柜\开关电源 |
|  |  |  | TJ-126-130 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\会议室网络交换机 |
| 线性阵列声柱 | 309报告厅四个角落 |  | AD-17-20 | 音响线 | EVJV2*1.5 | 弱电柜\309报告厅功放 |
| 返听线性阵列声柱 | 309报告厅舞台两侧 |  | AD-21-22 | 音响线 | EVJV2*1.5 | 弱电柜\309报告厅功放 |
| 线性阵列声柱 | 310会议室四个角落 |  | AD-23-26 | 音响线 | EVJV2*1.5 | 弱电柜\310报告厅功放 |
| 线性阵列声柱 | 313会议室四个角落 |  | AD-27-30 | 音响线 | EVJV2*1.5 | 弱电柜\313报告厅功放 |
| 线性阵列声柱 | 314会议室四个角落 |  | AD-31-34 | 音响线 | EVJV2*1.5 | 弱电柜\314报告厅功放 |
| 短焦激光投影 | 313以及314会议室 | AC-26-28 | HD-14 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\310拼接矩阵 |
|  |  |  | HD-15 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\313拼接矩阵 |
|  |  |  | HD-16 | 高清HDMI直接 | HDMI | 弱电柜\314拼接矩阵 |
|  |  |  | TJ-131 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\310会议室网络交换机 |
|  |  |  | TJ-132 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\313会议室网络交换机 |
|  |  |  | TJ-133 | 6类RJ45 | CAT6 | 弱电柜\313会议室网络交换机 |

注：依据现场情况，部分线路已经布线到位可利旧使用，如不能使用的线路需要重新整改布线。

表6.2 项目工作量清单

| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 030502001001 | 机柜 | ≥2米 | 台 | 8 |
| 2 | 030501012001 | 24口交换机 | 端口类型：电口； 端口数量：≥24口； 下行端口速率：不小于千兆； 上行端口速率：不小于千兆。 | 台 | 6 |
| 3 | 030506007001 | 音频隔离器 | 技术参数： 输入阻抗：600Ω-600Ω 输出阻抗：600Ω-600Ω 绝缘电阻：DC1000V 100MΩ 隔离电压：AC 50Hz - 60Hz 0V-1500V | 只 | 10 |
| 4 | 030501009001 | 路由器 | 路由类型：千兆企业级 适合宽带：≥100M 端口数量：5口 WAN数量：1-4个 无线Wi-Fi：双频2.4G＆5G 带机数量：无线带机100，总带机量150 无线速率：2976M USB接口：无 | 台 | 5 |
| 5 | 030411004001 | 音响线 | EVJV2*2.5平方 | 米 | 450 |
| 6 | 030411004007 | 音响线 | EVJV2*1.5平方 | 米 | 200 |
| 7 | 030502005001 | 网线 | 6类非屏蔽网线 | 米 | 1000 |
| 8 | 030411004001 | 电源线 | 国标RVV 3*1.0 | 米 | 300 |
| 9 | 030411004002 | 电源线 | 国标RVV 3*2.5 | 米 | 600 |
| 10 | 030411004003 | 电源线 | 国标RVV 3*4 | 米 | 300 |
| 11 | 030502009001 | HDMI | HDMI高清线50m | 根 | 6 |
| 12 | 030502009002 | HDMI | HDMI高清线5m | 根 | 15 |
| 13 | 030411001001 | KBG管 | 管径≥25 | m | 120 |
| 14 | 030411004006 | 信号缆 | RVVP2*0.5 | 米 | 300 |
| 15 | 030411004007 | 音频话筒线 | 颜色:黑色 编制网:96网 6.0mm[(40/0.10BS)*2C+棉纱 +AL+SP:(96/0.10mmBC)]*1C | 米 | 400 |
| 16 | 030404035004 | 卡农接头 | 公头 | 个 | 50 |
| 17 | 030404035005 | 卡农接头 | 母头 | 个 | 50 |
| 18 | 030404035006 | 音箱四芯插 | NL4FC四芯音箱插头 | 只 | 42 |
| 19 | 030404035001 | 会议话筒地插 | 会议话筒地插≥1个。 | 只 | 3 |
| 20 | 030404035002 | 汇报席地插 | HDMI 接口≥1个，网络接口≥1个，电源接口≥1个，话筒地插≥1个。 | 只 | 2 |
| 21 | 030404035003 | 舞台地插 | 欧姆头地插≥2个，话筒地插≥1个。 | 只 | 4 |

- 7 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、301报告厅 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
|  | 1、多组联动机械旋转开合滑轨屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏（核心产品） | ▲1、像素点间距：≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，单块屏体显示尺寸≥2.24米*5.12米，共6块，展开后整屏宽度≥13.44米，高度≥5.12米，展开后整屏净显示面积≥68.8平方米，分屏合并缝隙≤1mm，采用无地轨安装方式，屏幕折叠后收入两侧耳房隐藏，需满足单、双、三、四屏分屏显示； 2、平均无故障工作时间≥100000h，故障恢复时间≤5min； 3、显示屏亮度≥850cd/㎡，对比度≥12000：1，色温2000K-12000K可调； 4、水平/垂直角度≥176°，刷新频率≥3840Hz，换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz； 5、亮度均匀性：99.7%，色度均匀性：-0.0008Cx，-0.0004Cy； 6、平整度≤0.03mm，单元拼接间隙≤0.02mm； 7、箱体要求压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇； 8、支持智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；LED显示屏符合GB21520-2015能效一级； 9、箱体安全性：抗拉强度≥270Mpa，屈服强度≥180Mmp，硬度≥80HBS； 10、在开合过程中可实时测量并获取滑轨屏的当前实时位置，通过网络进行数据转换，数据更新速度小于200ms； 11、LED显示屏通过光生物安全测试和蓝光安全检测，无危害。 | ㎡ | 68.8 |
| 2 | LED视频拼接处理器 | 1、为保证系统稳定性，拼接服务器需与LED屏体同品牌； 2、采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，防尘设计达到IEC标准IP20等级； 3、设备可靠性高，平均无故障运行时间（MTBF）不低于32万小时，满足长时间稳定运行的要求； 4、单台设备支持视频接口输出卡和二合一网口输出卡混合使用，可同时带载LED、LCD等多种显示介质，特别是在带载LED显示时，无需使用传统发送卡设备； 5、支持在线对设备进行自检，所有板卡状态均可检测，包括运行情况、CPU、内存情况、EMMC、高速通信链路、电压、温度状态检测，可实现设备故障快速定位； 6、支持输入源预监与输出的实时回显和IP流回显，实现从源端，到大屏显示的全流程监控； ▲7、本次配置需≥72路网口输出、≥6路4K60输入、≥1路预监。可任意拼接、漫游、开窗等。（提供第三方检测认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章） | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 1、配电柜配置功率不小于60KW，配电系统应安全、优质、稳定、经济且维护简便。配电柜应具有分步启动过流﹑过压﹑欠压保护功能； 2、含PLC控制模块，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作。 | 台 | 1 |
| 4 | 结构及安装调试 | 1、通过控制器获取实时位置信息并进行数据转换，控制电机联动； 2、动力系统：采用静音电机及配套的变频器驱动，启动力矩大，声音小，运动平稳； 3、紧急停车管理系统：移动末端设有防撞传感器，限位开关等防撞系统，保证设备运行的安全性，良好的安全风险管控； 4、提供结构设计图纸、结构展开和收纳的动画视频； 5、屏体承重钢结构采用Q235-B钢，化学成分及力学性能应符合《碳素结构钢》及《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）规定的要求。 | 套 | 1 |
|  | 2、会标屏 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ▲1、像素点间距：≤2.5mm，像素密度≥160000点/㎡，含电源、接收卡、钢结构等配套设备，屏体净宽≥12.15米，屏体净高≥0.8米，显示面积≥9.72平方米； 2、平均无故障工作时间≥100000h，故障恢复时间≤5min； 3、显示屏亮度≥658cd/㎡，对比度≥12000：1，色温2000K-15000K可调； 4、水平/垂直角度≥176°，刷新频率≥3800Hz，换帧频率：50Hz&60Hz； 5、亮度均匀性：99%，色度均匀性：-0.0008Cx，-0.0004Cy； 6、平整度≤0.03mm，单元拼接间隙≤0.04mm； 7、支持智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；LED显示屏符合GB21520-2015能效一级； 8、LED显示屏通过光生物安全测试和蓝光安全检测，无危害。 | ㎡ | 9.72 |
| 2 | 配电柜 | 智能最高配电10KW，可执行远程开关机操作 | 台 | 1 |
|  | 3、其他 |  |  |  |
| 1 | 55寸拼接屏（含液压前维护支架） | 1、55寸1.8mm拼接屏，亮度：700cd/㎡，物理分辨率：1920*1080，色彩饱和度：≥72%，响应时间：8ms，可视角度：178°，使用寿命：60000小时； 2、液压前维护支架：支架配有可调挂钩装置，可上、下、左、右、前、后微调，安装平整、美观大方，安装平整度和后期维护方便，支架具有调节及前维护功能。 | 台 | 2 |
| 2 | 返看65寸液晶高清显示器 （含移动支架） | 1、显示尺寸：≥65寸，显示比例：16：9，显示技术：DLED背光源，液晶屏屏体达到A级标准，分辨率：3840×2160，色彩度1.07B(10bit)；亮度：350cd/m²，对比度：5000：1TYP，最佳视角：水平178度垂直178度； 2、触摸技术：≥40点红外触摸，系统属性搭载Windows，I5，内存：4GDDR3，硬盘：128G固态； ▲3、内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告；支持设置预警条件，达到对应条件时触发预警行为（提供第三方检测认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 4、产品具备在不关闭整机电源的情况下一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%。 | 台 | 2 |
| 3 | 无线投屏协作系统 | - 支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏； - 支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台； - 支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz； - 支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能； - 提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。 | 套 | 1 |
| （二） | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 阵列主扩全频音箱 | 1、单组阵列输出的峰值最大声压级≥135dB； 2、防护等级≥IPx4； 3、频率范围(-10dB)不劣于：60~18000(Hz)； 4、灵敏度≥LF：94dBHF：107dB； 5、最大声压级≥LF、128dBHF：134dB； 6、水平覆盖角度范围：70±10°，100±10°； 7、根据现场声场覆盖要求，垂直覆盖可实现三种角度可调：5±2°，10±5°，20±5°； 8、额定功率≥LF：600W，HF：125W； 9、单元规格2x8英寸低音单元，4x2英寸高音单元。 | 只 | 8 |
| 2 | 单18寸低音音箱 | 1、防护等级≥IPx4； 2、频率范围(-10dB)不劣于：30~300(Hz)； 3、灵敏度≥98dB； 4、最大声压级≥135dB； 5、额定功率≥1250W； 6、单元规格≥单18英寸低音单元。 | 只 | 2 |
| 3 | 线阵吊架 | 原厂吊架；可创建包含低音箱模块的高架悬挂阵列，或者创建使用低音箱模块、全频模块的任意组合的地面安装阵列。 | 只 | 2 |
| 4 | 葫芦 | ≥6米行程 | 只 | 2 |
| 5 | 主扩音箱功放 | 1、功放功率：≥4×600W ；总额定功率：≥2400W @4-8Ω/70V/100V； 2、频率响应：20 Hz-20 kHz(±1.0 dB，1 W @ 8 Ω)； 3、信噪比：>108dB(A)； 4、通道隔离/串扰（1 kHz）：-70dB(典型值)； 5、输入通道：4路平衡输入（凤凰插），4路Dante输入（RJ-45接口），输出通道：4路输出（凤凰插）。 | 台 | 2 |
| 6 | 低音音箱功放 | 1、功放功率：≥4×1200W；总额定功率：≥4800W@4-8Ω/70V/100V； 2、频率响应：20Hz-20kHz(±1.0dB，1W@8Ω)； 3、信噪比：>110dB(A)； 4、通道隔离/串扰（1kHz）：-70dB(典型值)； 5、输入通道：4路平衡输入（凤凰插），4路Dante输入（RJ-45接口）输出通道：4路输出（凤凰插）。 | 台 | 3 |
| 7 | 补声音箱 | - 二分频12”同轴音箱，高频单元：≥3英寸； - 频率范围(-10dB)不劣于：60~20000(Hz)； - 水平角110°±10°；垂直角50°±10°，覆盖角可通过旋转号角或旋转箱体实现水平与垂直角的切换； - 防护等级：优于IP43； 5、最大声压级(dB)：≥130dB。 | 只 | 2 |
| 8 | 补声音箱功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机；支持静音强切；背面板旋钮支持输出电平控制； 3、总谐波失真+噪声（THD+N）<0.04%； 4、动态范围≥100dB(A)； 5、模拟信号输入通道数量≥2路；数字信号输入通道数量≥8路；数字信号支持菊花链传输； 6、单通道功率≥600W；设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 9 | 返送音箱 | - 结构：二分频12”同轴音箱；高频单元：≥3英寸； - 频率范围(-10dB)不劣于：60~20000(Hz)； - 水平角110°±10°；垂直角50°±10°；覆盖角可通过旋转号角或旋转箱体实现水平与垂直角的切换； - 防护等级：优于IP43； 5、最大声压级(dB)：≥130dB。 | 只 | 2 |
| 10 | 返送音箱功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、总谐波失真+噪声（THD+N）<0.04%； 4、动态范围≥100dB(A)； 5、模拟信号输入通道数量≥2路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 6、单通道功率≥600W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 11 | 台唇音箱 | - 二分频12”同轴音箱，高频单元：≥3英寸； - 频率范围(-10dB)不劣于：60~20000(Hz)； - 水平角110°±10°；垂直角50°±10°，覆盖角可通过旋转号角或旋转箱体实现水平与垂直角的切换； - 防护等级：优于IP43； 5、最大声压级(dB)：≥130dB。 | 只 | 2 |
| 12 | 台唇音箱功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、总谐波失真+噪声（THD+N）<0.04%； 4、动态范围≥100dB(A)； 5、模拟信号输入通道数量≥2路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 6、单通道功率≥600W；设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 13 | 数字调音台 | 1、具有不低于32个输入通道、32个麦克风前置放大器和25条混音总线以及现场多轨录音8个DCA和6个静音组、25个电动推子； 2、AES50网络允许多于96个输入和96个输出； 3、支持Mackie Control和HUI协议的DAW远程控制； 4、支持Android、iPhone和iPad的APPS进行无线远程控制； 5、输入处理通道：不低于32个输入通道，8个辅助通道，8个fx返回通道； 6、输出处理通道：≥16，内部混音总线：≥25(16辅助总线，6个矩阵，L/R/C)； 7、AES50输入/输出通道：≥96/96； 8、扩展卡接口：≥32声道音频输入/输出； 9、USB类型A(音频和数据导入/导出)：≥1个； 10、以太网RJ45后面板，用于控制：≥1个； 11、主屏幕：7”日光可视显示屏，800x480分辨率，262k彩色。 | 台 | 1 |
| 14 | 接口箱 | 1、16进8出舞台接口箱，带16个麦克风前置放大器，ULTRANET和ADAT接口； 2、双AES50 Super MAC端口，用于级联额外的舞台接口箱-无需合并器或路由器； 3、XLR输入：16可编程麦克风前置放大器带48V幻象电源，XLR输出：8； 4、AES50输入/输出通道：96/96。 | 台 | 1 |
| 15 | 数字音频处理器 | 1、不少于12路模拟输入和8路模拟输出，并在所有输入中包含声学回声消除(AEC)技术； 2、8路可配置USB音频通道； 3、强大的DSP多功能处理器：反馈抑制、均衡、压限、分频、滤波、矩阵，延时、电平控制器、电平表、讯号产生器等众多功能于一体RS-232串行端口； 4、配备电容式触控导航的OLED显示； 5、通过以太网进行系统配置和控制； 6、输入增益范围：（6dB梯层）：0dB到66dB； 7、最大输出电平：+24dBu。 | 台 | 1 |
| 16 | 数字电源时序器 | 1、支持插孔独立开关； 2、支持监控电流总电压； 3、支持插孔顺序上下电，定时，延时开关机重启； 4、带过流过压预警和设定； 5、支持电压显示； 6、支持每路控制；开放协议，可通过网络或485或232方式对接； 7、额定输入输出电压220VAC/50HZ； 8、总输出电流≥12路，输出最大30A； 9、单路输出电流不高于13A； 10、静态功耗不高于7W； 11、电源通道≥12路。 | 台 | 2 |
| 17 | 数字无线手持话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：一般≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、手持发射机：射频高功率输出≤30mW，低功率输出≥10mW，动圈式收音头≥120°心形指向性。 | 套 | 2 |
| 18 | 数字无线头戴话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线头戴话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：无障碍≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、头戴式话筒,可转向式收音支杆,能把收音头配带于左方或右方；音频连接线长≥1.4m； 13、元件：电容式； 14、指向性：心形指向性； 15、输出端子：带螺旋锁定AT无线通用四针cW插口。 | 套 | 2 |
| 19 | 天线分配器 | 1、载波频率范围：470-952MHz； 2、分配输出电平（增益）：输出端口1-4-2dB到+2dB，级联输出-1dB到+1dB； 3、绝缘输出接头：＞25dB，典型； 4、3OIP：21dBm； 5、输入-输出交流电压，交换：100到240伏交流，50/60赫兹； 6、输出电流：2.5安，最大值所有DC输出总值； 7、直流输出：15VDC，4接头； 8、天线连接器类型：BNC，阻抗50欧。 | 台 | 1 |
| 20 | 有源指向天线 | 1、口类型：BNC，阻抗50欧； 2、电源要求：来自同轴连接的10至15伏直流偏移75mA； 3、射频频率范围：470-900MHz； 4、接收模式：3dB波束宽度70°； 5、三阶过载交截点（OIP3）：>30dBm； 6、天线增益：在轴7.5dB； 7、信号增益（±1dB,可切换）：+12dB,+6dB,0dB,−6dB； 8、射频信号过强指示灯阈值：−5dBm。 | 台 | 2 |
| 21 | 汇报席话筒 | 与会议话筒同档次； 1、双鹅颈式话筒； 2、指向特性：心型单指向性； 3、频率响应：100Hz～16000Hz； 5、开路灵敏度：-43dB； 6、阻抗：≥250Ω； 7、最大输入声压级：≥130dB； 8、信噪比：>65dB； 9、幻象供电：48V； 10、开关：按钮式控制开启/静音。 | 套 | 1 |
| 22 | 会议系统控制主机 | 1、支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份； 2、具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护； 3、主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 4、内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫； 5、采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰； 6、≥4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux系统，中文操作界面； 7、可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能； 8、会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 9、具有USB录音功能，可对会议进行录音； 10、频率响应：20Hz～20kHz； 11、总谐波失真：小于0.1%。 | 台 | 1 |
| 23 | 手拉手桌面话筒 | 1、GSM抗扰，免受移动电话的干扰； 2、话筒灵敏度可独立调节，针对不同发言者的声音特点调节音量； 3、话筒可调仰角范围≥60°； 4、话筒类型：短杆方管电容话筒，20mm音头； 5、指向性：超心型； 6、灵敏度：-30dB(±1dB)； 7、频率响应：20Hz至20kHz； 8、动态范围：≥120dB； 9、信噪比：≥79dB，A计权； 10、等效噪声：≤15dB； 11、最大输入声压级：≥130dBSPL。 | 只 | 15 |
| 24 | 返听音箱地插 | 1、类型：地插盒； 2、接口：音箱四芯插一个； 3、面板材质：铜； 4、底盒材质：全金属。 | 套 | 4 |
| 25 | 会议话筒线地插 | 1、类型：地插盒； 2、接口：话筒插座一个； 3、面板材质：铜； 4、底盒材质：全金属。 | 套 | 2 |
| （三） | 集中控制及视频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能IOT平台 | 1、不少于2个总线接口； 2、不少于2个10/100LAN接口； 3、不少于8个数字I/O端口； 4、不少于8路RS232双向端口； 5、不少于8路红外/串行输出端口； 6、不少于8路弱电继电器端口； 7、具有内置网页服务器功能； 8、具有支持HTML及JAVA的功能； 9、具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 10、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 多媒体中控 | 根据用户需求及会议场景内可控设备数量工程师现场编写程序含灯光回路控制、电动窗帘控制、音视频场景模式控制，可根据用户习惯编制定制化程序软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接矩阵 | 1、支持矩阵无缝切换； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出； 3、支持电视墙拼接功能； 4、输出支持画面分割功能； 5、支持输入输出信号状态监测功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 有线控制终端 | 1、至少10英寸有线嵌墙式触摸屏； 2、物理分辨率不小于1280x800； 3、显示比例16：10； 4、存储：不劣于2GB内存，不劣于16GB闪存； 5、至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制屏 | 1、处理器主频：不低于2×A762.27GHz+6×A551.88GHz、6GB+128GB； 2、频率：≥2.27GHz； 3、处理器核心：不低于八核； 4、屏幕尺寸≥11.5英寸； 5、屏幕分辨率：2000x1200。 | 台 | 1 |
| （四） | 会议预约发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端（会议发布） | 1、高清显示：≥21.5寸原装A+级高分辨率IPS面板； 2、物理分辨率：≥1920*1080； 3、硬件配置：嵌入式四核64位处理器，CPU主频≥1.8Ghz；运行内存≥2GB，存储空间≥16G； 4、声音输出：内置≥2*2W高保真喇叭输出； 5、网络支持：10/100M自适应以太网卡，支持 802.11b/g/n的WIFI无线网卡,支持扩展全网通4G网络模块； 6、数据接口：RJ45以太网接口≥1个，USB接口≥2个，TF卡扩展插槽≥1个； 7、供电方式：12V DC供电； 8、安装方式：支持壁挂安装，嵌入式安装和桌面安装。 | 台 | 2 |
| （五） | 会议录播以及视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 4K互动录播主机 | 1、录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体； 2、视频接入：支持不少于8路输入接口（3G/HD-SDI输入≥4路、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入，≥2路VGA/分量复用输入）； 3、视频输出：不少于3路高清输出（≥2路HDMI输出，1路支持4K输出；≥1路VGA1080P输出）； 4、音频端口：≥2路MIC输入（支持幻象供电），线路输入/输出：≥3/3。 5、控制端口：≥5路RS232/485，≥2路IR；≥2路IO；≥4USB（可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载）；≥1路LAN； 6、存储：≥2T硬盘存储； 7、多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K会议摄像机 | 1、成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器； 2、传感器有效像素：不低于850万像素； 3、光学变焦：≥30倍； 4、视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。 | 台 | 3 |
| （六） | 灯光及窗帘系统 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED电动翻转面板会议灯 | 1、功率：≥300W； 2、光源：高显高亮LED贴片灯珠； 3、显色指数：Ra≥90； 4、光束角度：≥120°； 5、色温：3200K/5600K可选； 6、中心照度：≥644Lux/3米； 7、翻转角度：电动调节翻转0～60度； 8、调焦：采用电动马达传送皮带翻转调焦； 9、调光：DMX512调光模式，独立电子线性调光，≥65535位级别的曲线调光模式； 10、冷却系统：铝型材散热器，无风机设计。 | 台 | 10 |
| 2 | 嵌入式LED面板会议灯 | 1、功率：≥300W； 2、光源规格：投光角度：≥120°；高显高亮LED贴片灯珠 3、光源寿命：≥20000小时； 4、色温：3200K±150K-5600K±150K； 5、显性指数：Ra＞90，发光均匀，亮度高； 6、控制协议：不少于三种协议，包含支持手动旋钮直接调光，同时兼容DMX512和RDM协议，可通过电信号远距离修改灯具的数值； 7、散热系统：无风机自然散热设计，纯静音。 | 台 | 10 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1、路数：≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能； 2、面板设计：输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯； 3、安装要求：支持标准型网络机柜安装。 | 台 | 1 |
| 4 | DMX专业控制台 | 1、信号输出：≥1024个DMX控制通道，≥4路光电隔离信号输出； 2、内置图形轨迹发生器，有≥135个内置图形； 3、每个场景可保存图形数量≥5个，同时可运行图形数量≥10个； 4、可储存≥60个素材； 5、可储存≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景； 6、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 7、内置RDM功能，可通过控制台，直接修改灯具地址码。 | 台 | 1 |
| 5 | 14路4KW电源直通箱 | 1、供电：≥400A犀牛插，三相AC380V±10％，频率50Hz±5%； 2、输出功率：≥14路×4KW，带三相独立电压监测； 3、防火防震板标准机柜，带LED夜视照明系统。 | 台 | 1 |
| 6 | 灯钩/保险绳 | 灯钩/保险绳 | 套 | 20 |
| 7 | 遮光帘窗帘布 | 16米宽*6米高 | ㎡ | 96 |
| 8 | 电动窗帘电机含轨道 | 功能介绍：缓起缓停、宽电压供电、手拉启动、自动设置行程、第三行程点、停电手拉、布料反弹修正、遇阻即停；控制方式：RS485，干触点；额定电压：100～240V；额定电流：0.37A；额定功率：42W；额定扭矩：2N；运行速度：14cm/s载重：100KG运行噪音：＜26dB电源线：五芯强电含16米轨道。 | 套 | 1 |
| （七） | 控制室及其他 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2工位 | 台 | 1 |
| 2 | 椅子 | 梯形钢架，强承重。座椅≥51*43，总高大于等于90cm。 | 把 | 2 |
| 3 | 舞台演讲台席 | 多层实木，圆角工艺，底座加厚，预留线孔，散热通风，适合多场景 | 张 | 1 |
| 4 | 电脑 | ≥I7（十三代）、≥16G、≥512GSSD、独立显卡≥2G、23.8液晶显示器键盘鼠标。 | 台 | 2 |
| 5 | 监听音箱 | 1、频率响应：65Hz-20kHz(±3dB)； 2、低音FH0501H-1(5")； 3、高音FE015(3/4"dome)； 4、最大声压级(@1m)：107dB(对)； 5、额定功率LF：≥50W，HF：≥20W； 6、音乐功率LF：≥100W，HF：≥40W； 7、总谐波失真(音箱)：50Hz-100Hz<2%100Hz-20kHz<1%； 8、功率失真（T.H.D）THD：0.05%@1kHz； 9、输入连接器：XLR(XLR+1/4"TRS)； 10、输入灵敏度：0dBv； 11、输入阻抗：10kΩ； 12、分频点：2.2kHz。 | 只 | 2 |
| 6 | 监听耳机 | 1、封闭式耳机；2、输入功率≥200MW；3、频响范围18-20000HZ；3、灵敏度≥110dbSPL/V；4、阻抗32欧。 | 只 | 2 |
| 7 | 耳光室改造 | 1、原有两侧墙面拆除，拆除后墙面修复，符合LED轨道移动到耳房掩藏； 2、墙面乳胶漆、地面、顶面、墙面修复和装饰面修补等； 3、此会议厅布线、安装设备对装修破坏的修补、恢复等。 | 项 | 1 |
| 8 | 舞台 | 固定主舞台结构与台阶舞台面积98.6m2，高0.3m，两侧设台阶，采用钢架结构，上铺ENF级实木地板（下铺ENF级木工板）；台阶方管焊接防锈处理，上铺实木地板。 | 项 | 1 |
| （八） | 控制中心 |  |  |  |
| 1 | 不间断电源 | ≥6KVA/5400W液晶显示屏在线式机房服务器智能稳压断电备用电源 | 台 | 2 |
| 2 | 物联网会务管理平台 | 1、用户管理以及权限管理：系统管理员能够通过钉钉、企业微信等通讯软件同步组织架构，能够设置自动同步，当用户存在多个角色时，可配置角色权限； 2、会议信息发布，可通过信息发布屏实时显示当前的会议信息； 3、会议资料的上传管理，至少支持常见图片格式（JPG、PNG、BMP等）、常见音视频格式（MP3、WAV、MP4、AVI等）、Office文档格式（Word、Excel、PPT等）和PDF文档等； 4、根据会议提醒策略，能够自定义选择通知方式，方式包含在软件内通过发送消息通知、通过短信通知、通过邮件通知，以及通过钉钉消息通知等。能够自定义选择通知节点，包含会议邀请、会议变更、会议审核、会议开始、会议取消和会议结束等； 5、时间轴式快速发起预约会议，可发布会议主题、参会人员、抄送提醒；支持会前5-15分钟提醒，可设置重复次数； 6、支持消息签到、单元一键签到、移动端扫码签到； 7、每个会议均可产出纪要结果，方便记录每次会议的讨论重点，大大提高了会议质量； 8、支持增减会议室，可一键查看及管理会议室使用情况； 9、支持远程一键开关会议设备，强切会议发言单元；支持发言单元音频均衡调节，可设置男声或女声模式； 10、支持多种音频格式存储，可设置为会议进场离场背景音乐； 11、支持Windows、Mac、Linux和Android多种平台接入管理； 12、由会议发起人启用会议服务内容，包括茶水、资料、纸笔、技术员等。 | 套 | 1 |
| 3 | 服务器 | 1、19寸标准机架式不高于4U服务器，内置8.9寸LCD显示屏； 2、机箱内置全功能键盘和触摸板，隐藏式设计； 3、处理器：不低于INTEL XEON E3-1230v5 ； 4、硬盘：硬盘容量≥1TB SATA接口硬盘，内存： 内存容量≥16G； 5、主机电源：额定功率≥500W ATX电源，AC220V 50/60HZ； 6、操作平台：windows专业版/LINUX； 7、扩展硬盘位：支持3.5寸硬盘位≥4，2.5寸硬盘位≥2，前置硬盘位支持热插拔。 | 台 | 1 |
|  | 二、309报告厅 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | ▲1、像素点间距：≤1.25mm，像素密度≥640000点/㎡，含钢结构等配套产品，屏体净长≥6.4米，屏体净宽≥1.76米，合计面积≥11.26㎡； 2、平均无故障工作时间≥100000h，故障恢复时间≤5min； 3、显示屏亮度≥850cd/㎡，对比度≥12000：1，色温2000K-15000K可调； 4、水平/垂直角度≥176°，刷新频率≥3800Hz，换帧频率：50Hz&60Hz&120Hz； 5、亮度均匀性：不低于99.7%，色度均匀性：-0.0008Cx，-0.0004Cy； 6、平整度≤0.03mm，单元拼接间隙≤0.02mm； 7、箱体为压铸铝或镁铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成型，背板和后盖均为压铸铝或镁铝合金材质，全金属自然散热结构，静音无风扇； 8、支持智能节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能50%以上；LED显示屏符合GB21520-2015能效一级； 9、箱体安全性：抗拉强度≥270Mpa，屈服强度≥180Mmp，硬度≥80HBS； 10、LED显示屏通过光生物安全测试和蓝光安全检测，无危害； 11、屏体承重钢结构采用Q235-B钢，化学成分及力学性能应符合《碳素结构钢》及《低合金高强度结构钢》（GB/T1591-2018）规定的要求。 | ㎡ | 11.26 |
| 2 | LED视频处理器 | 1、单台具备不少于16路千兆网口输出，带载能力可达1040万像素、最宽16384像素、最高8192像素，网口带载没有矩形带载限制，支持自由走线，最大化提高网口带载利用率； 2、拥有完备的视频输入接口：≥1路HDMI2.0，≥1路DP1.2，≥4路HDMI1.3； 3、支持HDR输出，能够极大地增强显示屏的画质，使画面色彩更加真实生动，细节更加清晰； 4、支持多画面同时显示，不少于6画面的任意布局，至少包含2路4K画面+4路2K画面； 5、支持OSD字幕功能，字幕背景，内容可通过软件自定义编辑； 6、支持高位深信号输入源输入，可支持8bit、10bit、12bit信号输入； 7、支持伴随音频和独立音频功能，输入接口支持音频伴随输入，输出音频支持随信号切换而切换，音量大小可调节； 8、支持场景预设功能，可创建不低于10个用户场景作为模板保存，方便直接调用； 9、支持对输入信号进行分辨率自定义，最大可支持4096*2160@60信号输入，并向下兼容4K*1K,2K等； 10、为保证系统兼容性和稳定性，需与LED显示屏相同品牌。 | 台 | 1 |
| 3 | 配电柜 | 智能最高配电20KW | 台 | 1 |
| 4 | 65寸液晶高清显示器（含壁挂支架） | 1、显示尺寸：≥65寸，显示比例：16：9，显示技术：DLED背光源，液晶屏屏体达到A级标准，分辨率：3840×2160，色彩度≥1.07B(10bit)；亮度：≥350cd/m²，对比度：≥5000：1TYP，最佳视角：水平178度垂直178度； 2、触摸技术：≥40点红外触摸，系统属性搭载Windows，≥I5，内存：≥4GDDR3，硬盘：≥128G固态； ▲3、内置自检维护工具，可一键进行快速自检，检测完成后支持导出诊断报告；支持设置预警条件，达到对应条件时触发预警行为（提供第三方检测认证机构出具的检测报告复印件并加盖公章）； 4、产品具备在不关闭整机电源的情况下一键关闭和开启液晶屏背光，实现功耗降低超过80%。 | 台 | 2 |
| 5 | 无线投屏协作系统 | - 支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏； - 支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台； - 支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz； - 支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能； 5、提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。 | 套 | 1 |
| （二） | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线性阵列声柱（150W) | 1、防护等级：≥IP55； 2、频率范围(-10dB)：不劣于75~15000(Hz)； 3、灵敏度：≥91dB； 4、最大声压级：≥119dB； 5、水平覆盖角度范围：120±10°； 6、垂直覆盖角度范围：60±5°； 7、额定功率：≥150W； 8、单元规格：≥4x4.5英寸全频单元。 | 只 | 4 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、模拟信号输入通道数量≥4路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 4、扬声器通道数量≥4路； 5、单通道功率≥300W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 3 | 返听线性阵列声柱（150W) | 1、防护等级≥IP55； 2、频率范围(-10dB)不劣于：75~15000(Hz)； 3、灵敏度≥91dB； 4、最大声压级≥119dB； 5、水平覆盖角度范围：120±10°； 6、垂直覆盖角度范围：60±5°； 7、额定功率≥150W； 8、单元规格≥4x4.5英寸全频单元。 | 只 | 2 |
| 4 | 专业双声道功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、总谐波失真+噪声（THD+N）<0.04%，动态范围≥100dB(A)； 4、模拟信号输入通道数量≥2路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 5、单通道功率≥600W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字调音台 | 1、≥14路输入通道（8路话放，2个立体声TRS，1个USB立体声播放）； 2、≥6路输出通道（6路XLR，2个立体声TRS监听）； 3、≥8个DCA和≥8个静音编组； 4、≥7英寸彩色触摸屏控制，配合数据轮调整参数； 5、≥4个高品质立体声效果处理器：混响、回声、延时、合唱等50个工厂预设，50个用户设置和1个音调校正（可以分配到任何单声道输入通道）； 6、支持WiFi无线iOS/Android控制；多轨录音及回放。 | 台 | 1 |
| 6 | 数字音频处理器 | 1、支持自动话筒混音模块，支持自动反馈抑制模块； 2、支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，并支持中文GUI界面； 3、支持定时控制，支持房间组合设置，支持逻辑控制； 4、支持扬声器动态低音功能； 5、支持中控控制(RS232&SoIP)； 6、支持控制面板分区控制及场景/音源切换； 7、内置信号发生器可生成正弦波、粉红噪声、白噪声及扫频； 8、支持静音强切； 9、模拟通道数量≥10进4出； 10、延时能力≥43 ms； 11、输入至输出音频延迟≤1.05ms，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路； 12、可实现多台DSP级联扩展使用，在1个编辑调试界面内运行。 | 台 | 1 |
| 7 | 数字电源时序器 | 1、支持插孔独立开关； 2、支持监控电流总电压； 3、支持插孔顺序上下电，定时，延时开关机重启； 4、带过流过压预警和设定5、支持电压显示； 6、支持每路控制；开放协议，可通过网络或485或232方式对接； 7、额定输入输出电压220VAC/50HZ； 8、总输出电流≥12路输出最大30A； 9、单路输出电流最大13A； 10、静态功耗不高于7W； 11、电源通道≥12路。 | 台 | 1 |
| 8 | 数字无线手持话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：一般≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、手持发射机：射频高功率输出≤30mW，低功率输出≥10mW，动圈式收音头≥120°心形指向性。 | 套 | 2 |
| 9 | 汇报席话筒 | 与会议话筒同档次； 1、短杆话筒； 2、指向特性：心型单指向性； 3、频率响应：100Hz～16000Hz； 5、开路灵敏度：-43dB； 6、阻抗：≥250Ω； 7、最大输入声压级：≥130dB； 8、信噪比：>65dB； 9、幻象供电：48V； 10、开关：按钮式控制开启/静音。 | 套 | 1 |
| 10 | 会议系统控制主机 | 1、支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份； 2、具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护； 3、主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 4、内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫； 5、采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰； 6、≥4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux系统，中文操作界面； 7、可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能； 8、会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 9、具有USB录音功能，可对会议进行录音； 10、频率响应：20Hz～20kHz； 11、总谐波失真：小于0.1%。 | 台 | 1 |
| 11 | 手拉手桌面话筒 | 1、GSM抗扰，免受移动电话的干扰； 2、话筒灵敏度可独立调节，针对不同发言者的声音特点调节音量； 3、话筒可调仰角范围≥60°； 4、话筒类型：短杆方管电容话筒，≥20mm音头； 5、指向性：超心型； 6、灵敏度：-30dB(±1dB)； 7、频率响应：20Hz至20kHz； 8、动态范围：≥120dB； 9、信噪比：≥79dB，A计权； 10、等效噪声：≤15dB； 11、最大输入声压级：≥130dBSPL。 | 只 | 9 |
| （三） | 集中控制及视频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能IOT平台 | 1、不少于2个总线接口； 2、不少于2个10/100LAN接口； 3、不少于8个数字I/O端口； 4、不少于8路RS232双向端口； 5、不少于8路红外/串行输出端口； 6、不少于8路弱电继电器端口； 7、具有内置网页服务器功能； 8、具有支持HTML及JAVA的功能； 9、具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 10、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控编程 | 根据用户需求及会议场景内可控设备数量工程师现场编写程序含灯光回路控制、电动窗帘控制、音视频场景模式控制，可根据用户习惯编制定制化程序软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接矩阵 | 1、支持矩阵无缝切换； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出； 3、支持电视墙拼接功能； 4、输出支持画面分割功能； 5、支持输入输出信号状态监测功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 有线控制终端 | 1、至少10英寸有线嵌墙式触摸屏； 2、物理分辨率不小于1280x800； 3、显示比例16：10； 4、存储：不劣于2GB内存，不劣于16GB闪存； 5、至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制屏 | 1、处理器主频：≥2×A762.27GHz+6×A551.88GHz、6GB+128GB； 2、频率：≥2.27GHz； 3、处理器核心：≥八核； 4、屏幕尺寸≥11.5英寸； 5、屏幕分辨率：2000x1200。 | 台 | 1 |
| （四） | 会议预约发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端（会议发布） | 1、高清显示：≥21.5寸原装A+级高分辨率IPS面板； 2、物理分辨率：≥1920*1080； 3、.硬件配置：嵌入式四核64位处理器，CPU主频≥1.8Ghz；运行内存≥2GB，存储空间≥16G； 4、声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 5、网络支持：10/100M自适应以太网卡，支持 802.11b/g/n的WIFI无线网卡,支持扩展全网通4G网络模块； 6、数据接口：RJ45以太网接口≥1个，USB接口≥2个，TF卡扩展插槽≥1个； 7、供电方式：12V DC供电； 8、安装方式：支持壁挂安装，嵌入式安装和桌面安装。 | 台 | 1 |
| （五） | 会议录播系统 |  |  |  |
| 1 | 4K互动录播主机 | 1、录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体； 2、视频接入：支持不少于8路输入接口（3G/HD-SDI输入≥4路、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入，≥2路VGA/分量复用输入）； 3、视频输出：不少于3路高清输出（≥2路HDMI输出，1路支持4K输出；≥1路VGA1080P输出）； 4、音频端口：≥2路MIC输入（支持幻象供电），线路输入/输出：≥3/3。 5、控制端口：≥5路RS232/485，≥2路IR；≥2路IO；≥4USB（可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载）；≥1路LAN； 6、存储：≥2T硬盘存储； 7、多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K会议摄像机 | 1、成像元器件：≥1/2.5英寸CMOS传感器； 2、传感器有效像素：不低于850万像素； 3、光学变焦：不低于20倍； 4、视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。 | 台 | 3 |
| （六） | 灯光系统 |  |  |  |
| 1 | 嵌入式LED电动翻转面板会议灯 | - 功率：≥300W； 2、光源：高显高亮LED贴片灯珠； 3、显色指数：Ra≥90； 4、光束角度：≥120°；高显高亮LED贴片灯珠 5、色温：3200K/5600K可选； 6、中心照度：≥644Lux/3米； 7、翻转角度：电动调节翻转0～60度； 8、调焦：采用电动马达传送皮带翻转调焦； 9、调光：DMX512调光模式，独立电子线性调光，≥65535位级别的曲线调光模式； 10、冷却系统：铝型材散热器，无风机设计。 | 台 | 8 |
| 2 | 嵌入式LED面板会议灯 | 1、功率：≥300W； 2、光源规格：投光角度：≥120°；高显高亮LED贴片灯珠； 3、光源寿命：≥20000小时； 4、色温：3200K±150K-5600K±150K； 5、显性指数：Ra＞90，发光均匀，亮度高； 6、控制协议：不少于三种协议，包含支持手动旋钮直接调光，同时兼容DMX512和RDM协议，可通过电信号远距离修改灯具的数值； 7、散热系统：无风机自然散热设计，纯静音。 | 台 | 6 |
| 3 | 8路信号放大器 | 1、路数：≥8路三芯输出，≥8路独立的变压器供电设计，每路输入/输出均带光电隔离，信号放大功能； 2、面板设计：输入/输出端口后置设计，前面板带有信号指示灯； 3、安装要求：支持标准型网络机柜安装。 | 台 | 1 |
| 4 | DMX专业控制台 | 1、信号输出：≥1024个DMX控制通道，≥4路光电隔离信号输出； 2、内置图形轨迹发生器，≥135个内置图形； 3、每个场景可保存图形数量≥5个，同时可运行图形数量≥10个； 4、可储存≥60个素材； 5、可储存≥60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景； 6、U盘可备份控台数据，并支持重新导入到控台使用，同型号控台数据可共享； 7、内置RDM功能，可通过控制台，直接修改灯具地址码。 | 台 | 1 |
| 5 | 14路4KW电源直通箱 | 1、供电：≥400A犀牛插，三相AC380V±10％，频率50Hz±5%； 2、输出功率：≥14路×4KW，带三相独立电压监测； 3、防火防震板标准机柜，带LED夜视照明系统。 | 台 | 1 |
| 6 | 灯钩/保险绳 | 灯钩/保险绳 | 套 | 14 |
| （七） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2工位。尺寸：长1250mm*宽mm*高750mm；加厚冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 2 | 椅子 | 梯形钢架，强承重。座椅≥51*43，总高≥90cm。 | 把 | 2 |
| 3 | 电脑 | I7（十三代）、≥16G、≥512GSSD、独立显卡≥2G、23.8液晶显示器键盘鼠标 | 台 | 2 |
| 4 | 监听音箱 | 1、频率响应：65Hz-20kHz(±3dB)； 2、低音FH0501H-1(5")； 3、高音FE015(3/4"dome)； 4、最大声压级(@1m)：107dB(对)； 5、额定功率LF：≥50W，HF：≥20W； 6、音乐功率LF：≥100W，HF：≥40W； 7、总谐波失真(音箱)：50Hz-100Hz<2%100Hz-20kHz<1%； 8、功率失真（T.H.D）THD：0.05%@1kHz； 9、输入连接器：XLR(XLR+1/4"TRS)； 10、输入灵敏度：0dBv； 11、输入阻抗：10kΩ； 12、分频点：2.2kHz。 | 只 | 1 |
|  | 三、310小会议室 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 短焦激光投影 | 1、采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时； 2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸*3； 3、中心亮度：≥5500流明； 4、单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200；支持4K/60p（4096*2160）信号输入；投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍； 5、透射比：0.51：1/0.62：1/0.73：1/0.83：1； 6、镜头位移支持水平方向：-15%-+15%，垂直方向：-35%-+55%； 7、对比度：≥3,000,000：1。 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1、增益要求亮度系数：0.8≤β＜1.12； 2、可视角度≥150度； 3、屏幕解析率≥125线/mm； 4、防火等级不低于B2级； 5、尺寸≥130寸。 | 块 | 1 |
| 3 | 无线投屏协作系统 | - 支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏； - 支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台； - 支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz； - 支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能； 5、提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。 | 套 | 1 |
| （二） | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线性阵列声柱（150W) | 1、防护等级：≥IP55； 2、频率范围(-10dB)：不劣于75~15000(Hz)； 3、灵敏度：≥91dB； 4、最大声压级：≥119dB； 5、水平覆盖角度范围：120±10°； 6、垂直覆盖角度范围：60±5°； 7、额定功率：≥150W； 8、单元规格：≥4x4.5英寸全频单元。 | 只 | 4 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、模拟信号输入通道数量≥4路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 4、扬声器通道数量≥4路； 5、单通道功率≥300W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、支持自动话筒混音模块，支持自动反馈抑制模块； 2、支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，并支持中文GUI界面； 3、支持定时控制，支持房间组合设置，支持逻辑控制； 4、支持扬声器动态低音功能； 5、支持中控控制(RS232&SoIP)； 6、支持控制面板分区控制及场景/音源切换； 7、内置信号发生器可生成正弦波、粉红噪声、白噪声及扫频； 8、支持静音强切； 9、模拟通道数量≥10进4出； 10、延时能力≥43 ms； 11、输入至输出音频延迟≤1.05ms，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路； 12、可实现多台DSP级联扩展使用，在1个编辑调试界面内运行。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字电源时序器 | 1、支持插孔独立开关； 2、支持监控电流总电压； 3、支持插孔顺序上下电，定时，延时开关机重启； 4、带过流过压预警和设定； 5、支持电压显示； 6、支持每路控制；开放协议，可通过网络或485或232方式对接； 7、额定输入输出电压220VAC/50HZ； 8、总输出电流12路输出最大30A； 9、单路输出电流最大13A； 10、静态功耗不高于7W； 11、电源通道≥12路。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字无线手持话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：一般≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、手持发射机：射频高功率输出≤30mW，低功率输出≥10mW，动圈式收音头≥120°心形指向性。 | 套 | 2 |
| 6 | 会议系统控制主机 | 1、支持双机热备份模式功能，可把主机设为热备份模式级联进行系统备份； 2、具备“手拉手”连接和环路连接多种方式，便于安装和维护； 3、主机可支持分别调节每个会议单元的输出增益，并可设定设置音频调节锁定； 4、内置环境噪音消除器、数字均衡电路、自适应反馈抑器，可有效消除本地噪声，大幅提升会场声压级，有效防止啸叫； 5、采用6芯DIN带双屏蔽线缆或超六类带屏蔽网线连接，有效防止线路电磁干扰； 6、≥4.3英寸真彩色触摸屏，内嵌式Linux系统，中文操作界面； 7、可触摸设置会议模式、系统音量调节、话筒管理、单元编号、摄像机参数、视像跟踪设置和灯环设置等功能； 8、会议模式：自由模式、轮替模式、限制模式、声控模式、PTT模式、VIP模式； 9、具有USB录音功能，可对会议进行录音； 10、频率响应：20Hz～20kHz； 11、总谐波失真：小于0.1%。 | 台 | 1 |
| 7 | 手拉手桌面话筒 | 1、GSM抗扰，免受移动电话的干扰； 2、话筒灵敏度可独立调节，针对不同发言者的声音特点调节音量； 3、话筒可调仰角范围≥60°； 4、话筒类型：短杆方管电容话筒，20mm音头； 5、指向性：超心型； 6、灵敏度：-30dB(±1dB)； 7、频率响应：20Hz至20kHz； 8、动态范围：≥120dB； 9、信噪比：≥79dB，A计权； 110、等效噪声：≤15dB； 11、最大输入声压级：≥130dBSPL。 | 只 | 23 |
| （三） | 集中控制及视频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能IOT平台 | 1、不少于2个总线接口； 2、不少于2个10/100LAN接口； 3、不少于8个数字I/O端口； 4、不少于8路RS232双向端口； 5、不少于8路红外/串行输出端口； 6、不少于8路弱电继电器端口； 7、具有内置网页服务器功能； 8、具有支持HTML及JAVA的功能； 9、具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 10、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控编程 | 根据用户需求及会议场景内可控设备数量工程师现场编写程序含灯光回路控制、电动窗帘控制、音视频场景模式控制，可根据用户习惯编制定制化程序软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接矩阵 | 1、支持矩阵无缝切换； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出； 3、支持电视墙拼接功能； 4、输出支持画面分割功能； 5、支持输入输出信号状态监测功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 有线控制终端 | 1、至少10英寸有线嵌墙式触摸屏； 2、物理分辨率不小于1280x800； 3、显示比例16：10； 4、存储：不劣于2GB内存，不劣于16GB闪存； 5、至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制屏 | 1、处理器主频：≥2×A762.27GHz+6×A551.88GHz、≥6GB+128GB； 2、频率：≥2.27GHz； 3、处理器核心：≥八核； 4、屏幕尺寸≥11.5英寸； 5、屏幕分辨率：2000x1200。 | 台 | 1 |
| （四） | 会议预约发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端（会议发布） | 1、高清显示：≥21.5寸原装A+级高分辨率IPS面板； 2、物理分辨率：≥1920*1080； 3、.硬件配置：嵌入式四核64位处理器，CPU主频≥1.8Ghz；运行内存≥2GB，存储空间≥16G； 4、声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 5、网络支持：10/100M自适应以太网卡，支持 802.11b/g/n的WIFI无线网卡,支持扩展全网通4G网络模块； 6、数据接口：RJ45以太网接口≥1个，USB接口≥2个，TF卡扩展插槽≥1个； 7、供电方式：12V DC供电； 8、安装方式：支持壁挂安装，嵌入式安装和桌面安装。 | 台 | 1 |
| （五） | 会议录播系统 |  |  |  |
| 1 | 4K互动录播主机 | 1、录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体； 2、视频视入：支持不少于8路输入接口（3G/HD-SDI输入≥4路、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入，≥2路VGA/分量复用输入）； 3、视频输出：不少于3路高清输出（≥2路HDMI输出，1路支持4K输出；≥1路VGA1080P输出）； 4、音频端口：≥2路MIC输入（支持幻象供电），线路输入/输出：≥3/3。 5、控制端口：≥5路RS232/485，≥2路IR；≥2路IO；≥4USB（可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载）；≥1路LAN； 6、存储：≥2T硬盘存储； 7、多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K会议摄像机 | 1、成像元器件≥1/2.5英寸CMOS传感器； 2、传感器有效像素：不低于850万像素； 3、光学变焦：不低于12倍； 4、视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。 | 台 | 3 |
| （六） | 控制室 |  |  |  |
| 1 | 操作台 | 2工位。尺寸：长1250mm*宽mm*高750mm；加厚冷轧钢板 | 台 | 1 |
| 2 | 椅子 | 梯形钢架，强承重。座椅≥51*43，总高大于等于90cm。 | 把 | 1 |
| 3 | 电脑 | I7（十三代）、≥16G、≥512GSSD、独立显卡≥2G、23.8液晶显示器键盘鼠标 | 台 | 1 |
|  | 四、313小会议室 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 短焦激光投影 | 1、采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时； 2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸*3； 3、中心亮度：≥5500流明； 4、单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200；支持4K/60p（4096*2160）信号输入；投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍； 5、透射比：0.51：1/0.62：1/0.73：1/0.83：1； 6、镜头位移支持水平方向：-15%-+15%，垂直方向：-35%-+55%； 7、对比度：≥3,000,000：1。 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1、增益要求亮度系数：0.8≤β＜1.12； 2、可视角度≥150度； 3、屏幕解析率≥125线/mm； 4、防火等级不低于B2级； 5、尺寸≥150寸。 | 块 | 1 |
| 3 | 无线投屏协作系统 | - 支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏； - 支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台； - 支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz； - 支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能； 5、提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。 | 套 | 1 |
| （二） | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线性阵列声柱（150W) | 1、防护等级：≥IP55； 2、频率范围(-10dB)：不劣于75~15000(Hz)； 3、灵敏度：≥91dB； 4、最大声压级：≥119dB； 5、水平覆盖角度范围：120±10°； 6、垂直覆盖角度范围：60±5°； 7、额定功率：≥150W； 8、单元规格：≥4x4.5英寸全频单元。 | 只 | 4 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、模拟信号输入通道数量≥4路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 4、扬声器通道数量≥4路； 5、单通道功率≥300W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、支持自动话筒混音模块，支持自动反馈抑制模块； 2、支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，并支持中文GUI界面； 3、支持定时控制，支持房间组合设置，支持逻辑控制； 4、支持扬声器动态低音功能； 5、支持中控控制(RS232&SoIP)； 6、支持控制面板分区控制及场景/音源切换； 7、内置信号发生器可生成正弦波、粉红噪声、白噪声及扫频； 8、支持静音强切； 9、模拟通道数量≥10进4出； 10、延时能力≥43 ms； 11、输入至输出音频延迟≤1.05ms，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路； 12、可实现多台DSP级联扩展使用，在1个编辑调试界面内运行。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字电源时序器 | 1、支持插孔独立开关； 2、支持监控电流总电压； 3、支持插孔顺序上下电，定时，延时开关机重启； 4、带过流过压预警和设定； 5、支持电压显示； 6、支持每路控制；开放协议，可通过网络或485或232方式对接； 7、额定输入输出电压220VAC/50HZ； 8、总输出电流12路输出最大30A； 9、单路输出电流最大13A； 10、静态功耗不高于7W； 11、电源通道≥12路。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字无线手持话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：一般≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、手持发射机：射频高功率输出≤30mW，低功率输出≥10mW，动圈式收音头≥120°心形指向性。 | 套 | 2 |
| 6 | 汇报席话筒 | 与会议话筒同档次； 1、短杆话筒； 2、指向特性：心型单指向性； 3、频率响应：100Hz～16000Hz； 5、开路灵敏度：-43dB； 6、阻抗：≥250Ω； 7、最大输入声压级：≥130dB； 8、信噪比：>65dB； 9、幻象供电：48V； 10、开关：按钮式控制开启/静音。 | 套 | 1 |
| （三） | 集中控制及视频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能IOT平台 | 1、不少于2个总线接口； 2、不少于2个10/100LAN接口； 3、不少于8个数字I/O端口； 4、不少于8路RS232双向端口； 5、不少于8路红外/串行输出端口； 6、不少于8路弱电继电器端口； 7、具有内置网页服务器功能； 8、具有支持HTML及JAVA的功能； 9、具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 10、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控编程 | 根据用户需求及会议场景内可控设备数量工程师现场编写程序含灯光回路控制、电动窗帘控制、音视频场景模式控制，可根据用户习惯编制定制化程序软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接矩阵 | 1、支持矩阵无缝切换； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出； 3、支持电视墙拼接功能； 4、输出支持画面分割功能； 5、支持输入输出信号状态监测功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 有线控制终端 | 1、至少10英寸有线嵌墙式触摸屏； 2、物理分辨率不小于1280x800； 3、显示比例16：10； 4、存储：不劣于2GB内存，不劣于16GB闪存； 5、至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制屏 | 1、处理器主频：≥2×A762.27GHz+6×A551.88GHz、≥6GB+128GB； 2、频率：≥2.27GHz； 3、处理器核心：≥八核； 4、屏幕尺寸：≥11.5英寸； 5、屏幕分辨率：2000x1200。 | 台 | 1 |
| （四） | 会议预约发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端（会议发布） | 1、高清显示：≥21.5寸原装A+级高分辨率IPS面板； 2、物理分辨率：≥1920*1080； 3、.硬件配置：嵌入式四核64位处理器，CPU主频≥1.8Ghz；运行内存≥2GB，存储空间≥16G； 4、声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 5、网络支持：10/100M自适应以太网卡，支持 802.11b/g/n的WIFI无线网卡,支持扩展全网通4G网络模块； 6、数据接口：RJ45以太网接口≥1个，USB接口≥2个，TF卡扩展插槽≥1个； 7、供电方式：12V DC供电； 8、安装方式：支持壁挂安装，嵌入式安装和桌面安装。 | 台 | 1 |
| （五） | 会议录播以及视频会议系统 |  |  |  |
| 1 | 4K互动录播主机 | 1、录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体； 2、视频视入：支持不少于8路输入接口（3G/HD-SDI输入≥4路、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入，≥2路VGA/分量复用输入）； 3、视频输出：不少于3路高清输出（≥2路HDMI输出，1路支持4K输出；≥1路VGA1080P输出）； 4、音频端口：≥2路MIC输入（支持幻象供电），线路输入/输出：≥3/3。 5、控制端口：≥5路RS232/485，≥2路IR；≥2路IO；≥4USB（可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载）；≥1路LAN； 6、存储：≥2T硬盘存储； 7、多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K会议摄像机 | 1、成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器； 2、传感器有效像素：不低于850万像素； 3、光学变焦：不低于12倍； 4、视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。 | 台 | 3 |
|  | 五、314小会议室 |  |  |  |
| （一） | 显示系统 |  |  |  |
| 1 | 短焦激光投影 | 1、采用纯激光光源技术，光源为激光二极管，光源寿命≥20,000小时； 2、显示系统采用3LCD技术，液晶板尺寸：≥0.64英寸*3； 3、中心亮度：≥5500流明； 4、单LCD液晶面板分辨率：≥1920*1200；支持4K/60p（4096*2160）信号输入；投影机镜头变焦倍数：≥1.6倍； 5、透射比：0.51：1/0.62：1/0.73：1/0.83：1； 6、镜头位移支持水平方向：-15%-+15%，垂直方向：-35%-+55%； 7、对比度：≥3,000,000：1。 | 台 | 1 |
| 2 | 幕布 | 1、增益要求亮度系数：0.8≤β＜1.12； 2、可视角度≥150度； 3、屏幕解析率≥125线/mm； 4、防火等级不低于B2级； 5、尺寸≥150寸。 | 块 | 1 |
| 3 | 无线投屏协作系统 | - 支持多布局显示，可根据场景需求选择如整屏显示，画中画，2分屏，3分屏，4分屏； - 支持Windows、MAC、Android、iOS、鸿蒙、国产麒麟等主流操作平台； - 支持HDMI2.0，输出最大分辨率不低于3840x2160@60Hz； - 支持扩展桌面、白板批注、反向控制等功能； 5、提供CEC、WebGUI、Telnet、RS232控制方式，支持第三方中控。 | 套 | 1 |
| （二） | 专业扩声系统 |  |  |  |
| 1 | 线性阵列声柱（150W) | 1、防护等级：≥IP55； 2、频率范围(-10dB)：不劣于75~15000(Hz)； 3、灵敏度：≥91dB； 4、最大声压级：≥119dB； 5、水平覆盖角度范围：120±10°； 6、垂直覆盖角度范围：60±5°； 7、额定功率：≥150W； 8、单元规格：≥4x4.5英寸全频单元。 | 只 | 4 |
| 2 | 四通道专业功放 | 1、支持双通道桥接模式； 2、支持自动待机、支持静音强切、背面板旋钮支持输出电平控制； 3、模拟信号输入通道数量≥4路，数字信号输入通道数量≥8路，数字信号支持菊花链传输； 4、扬声器通道数量≥4路； 5、单通道功率≥300W，设备总功率≥1200W。 | 台 | 1 |
| 3 | 数字音频处理器 | 1、支持自动话筒混音模块，支持自动反馈抑制模块； 2、支持跨平台（IOS、Android、Windows、MacOS）平台软件实时远程控制，并支持中文GUI界面； 3、支持定时控制，支持房间组合设置，支持逻辑控制； 4、支持扬声器动态低音功能； 5、支持中控控制(RS232&SoIP)； 6、支持控制面板分区控制及场景/音源切换； 7、内置信号发生器可生成正弦波、粉红噪声、白噪声及扫频； 8、支持静音强切； 9、模拟通道数量≥10进4出； 10、延时能力≥43 ms； 11、输入至输出音频延迟≤1.05ms，声学回声消除模块(AEC)通道≥8路； 12、可实现多台DSP级联扩展使用，在1个编辑调试界面内运行。 | 台 | 1 |
| 4 | 数字电源时序器 | 1、支持插孔独立开关； 2、支持监控电流总电压； 3、支持插孔顺序上下电，定时，延时开关机重启； 4、带过流过压预警和设定 5、支持电压显示； 6、支持每路控制；开放协议，可通过网络或485或232方式对接； 7、额定输入输出电压220VAC/50HZ； 8、总输出电流12路输出最大30A； 9、单路输出电流最大13A； 10、静态功耗不高于7W； 11、电源通道≥12路。 | 台 | 1 |
| 5 | 数字无线手持话筒（1拖2） | 1、UHF频段捷变频分集式无线手持话筒系统； 2、动圈式高质量收音头； 3、两枚天线真分集接收，接收器带输出衰减≥12dB开关； 4、发射器设有高/低输出功率控制开关； 5、调制方法：FM调频； 6、额定频偏：±40kHz； 7、射频灵敏度：≥20dBµV于调噪比≤60dB(50Ω终端)； 8、动态范围：>110dB； 9、失真：<1%； 10、工作距离：一般≥100米； 11、频响：100Hz～15kHz； 12、手持发射机：射频高功率输出≤30mW，低功率输出≥10mW，动圈式收音头≥120°心形指向性。 | 套 | 2 |
| 6 | 汇报席话筒 | 与会议话筒同档次； 1、短杆话筒； 2、指向特性：心型单指向性； 3、频率响应：100Hz～16000Hz； 5、开路灵敏度：-43dB； 6、阻抗：≥250Ω； 7、最大输入声压级：≥130dB； 8、信噪比：>65dB； 9、幻象供电：48V； 10、开关：按钮式控制开启/静音。 | 套 | 1 |
| （三） | 集中控制及视频矩阵 |  |  |  |
| 1 | 多媒体智能IOT平台 | 1、不少于2个总线接口； 2、不少于2个10/100LAN接口； 3、不少于8个数字I/O端口； 4、不少于8路RS232双向端口； 5、不少于8路红外/串行输出端口； 6、不少于8路弱电继电器端口； 7、具有内置网页服务器功能； 8、具有支持HTML及JAVA的功能； 9、具有可将触摸屏界面变成网页的功能； 10、具备4G物联网功能，实现远程状态查询、周边环境控制。 | 台 | 1 |
| 2 | 中控编程 | 根据用户需求及会议场景内可控设备数量工程师现场编写程序含灯光回路控制、电动窗帘控制、音视频场景模式控制，可根据用户习惯编制定制化程序软件。 | 套 | 1 |
| 3 | 拼接矩阵 | 1、支持矩阵无缝切换； 2、支持≥8路HDMI输入，≥8路HDMI输出，≥8路3.5mm音频独立输出； 3、支持电视墙拼接功能； 4、输出支持画面分割功能； 5、支持输入输出信号状态监测功能。 | 台 | 1 |
| 4 | 有线控制终端 | 1、≥10英寸有线嵌墙式触摸屏； 2、物理分辨率不小于1280x800； 3、显示比例16：10； 4、存储：不劣于2GB内存，不劣于16GB闪存； 5、至少1个USB2.0接口，至少1个RJ-45以太网口。 | 台 | 1 |
| 5 | 无线控制屏 | 1、处理器主频：≥2×A762.27GHz+6×A551.88GHz、≥6GB+128GB； 2、频率：≥2.27GHz； 3、处理器核心：≥八核； 4、屏幕尺寸≥11.5英寸； 5、屏幕分辨率：2000x1200。 | 台 | 1 |
| （四） | 会议预约发布系统 |  |  |  |
| 1 | 信息发布终端（会议发布） | 1、高清显示：≥21.5寸原装A+级高分辨率IPS面板； 2、物理分辨率：≥1920*1080； 3、.硬件配置：嵌入式四核64位处理器，CPU主频≥1.8Ghz；运行内存≥2GB，存储空间≥16G； 4、声音输出：内置2*2W高保真喇叭输出； 5、网络支持：10/100M自适应以太网卡，支持 802.11b/g/n的WIFI无线网卡,支持扩展全网通4G网络模块； 6、数据接口：RJ45以太网接口≥1个，USB接口≥2个，TF卡扩展插槽≥1个； 7、供电方式：12V DC供电； 8、安装方式：支持壁挂安装，嵌入式安装和桌面安装。 | 台 | 1 |
| （五） | 会议录播系统 |  |  |  |
| 1 | 4K互动录播主机 | 1、录播主机必须支持会议录制、视频会议、互动终端、可编中控、无缝矩阵、音频处理六大功能于一体； 2、视频视入：支持不少于8路输入接口（3G/HD-SDI输入≥4路、≥2路HDMI输入接口，其中1路支持4K输入，≥2路VGA/分量复用输入）； 3、视频输出：不少于3路高清输出（≥2路HDMI输出，1路支持4K输出；≥1路VGA1080P输出）； 4、音频端口：≥2路MIC输入（支持幻象供电），线路输入/输出：≥3/3。 5、控制端口：≥5路RS232/485，≥2路IR；≥2路IO；≥4USB（可USB外置光驱进行音视频实时刻录，键盘鼠标操作GUI管理界面，U盘文件下载）；≥1路LAN； 6、存储：≥2T硬盘存储； 7、多平台兼容，主机自带B/S、GUI可视化集控操作界面，支持C/S客户端APP，具备可编程自定义功能，实现WINDWOS、IOS、Android等客户端可视化管理；主机配合AI边缘处理终端可实现更多的中控控制功能且集成开放式软件SDK接口实现二次集成开发。 | 台 | 1 |
| 2 | 4K会议摄像机 | 1、成像元器件：≥1/2.5英寸 CMOS传感器； 2、传感器有效像素：不低于850万像素； 3、光学变焦：不低于12倍； 4、视频输出：3G-SDIx1、HDMIx1、LANx1。 | 台 | 3 |
|  | 六、其他 |  |  |  |
| 1 | 增加隔墙 | 在313会议室与314会议室之间采用轻钢龙骨石膏板装饰隔墙，内侧填充吸音棉做隔音处理。同时墙体的设计将考虑到美观性，与现有会议室装修风格相协调，确保整体环境的和谐统一。 | 项 | 1 |

7、其他要求

1．具有独立法人、提供加载统一社会信用代码的营业执照。

2．提供公司简介及与本采购类似的近期业绩情况（提供项目合同复印件等相关资料）。

3．提供公司法人投标委托书原件（需有法人及投标人签字并加盖公章），以及被委托人身份证复印件（投标时投标人需要带上身份证原件备查）。

4．按本招标文件所列技术要求报价。报价中应包括单价、复价、总价，并都应为最终成交价。

5．交货及安装地点为东南大学九龙湖校区，设备的搬运、安装调试等不另行付费。

★6．交货期：合同签订后20个日历日内设备安装调试合格。

★7．付款方式：合同签订后预付合同价30%，全部货物到货，按买方要求将货物送到指定地点，并完成设备安装，经验收合格后支付剩余的70%。如未能达到合同要求，买方有权退货并要求供应商赔偿损失。项目验收时对整体配置和效果进行验收，结算时需提供整个项目系统的高限额的增值税专用发票。

★8．投标公司需提供质量保证承诺及维修响应承诺，所有设备和配件质量保证期要求5年及以上全免费上门质保，设备故障报修后3小时内响应，质保期后供货商应负责上门维修。

9．所有报价及承诺事项须加盖公司印章。

10．投标人自行承担所有参与投标的有关费用。

11．投标人一旦购买了本次采购文件并参加投标，即被认为接受了本次采购文件的所有条件和规定。

- 合同主要条款及格式

东南大学物资设备采购合同

（ 适用内贸 ）              合同编号：

甲方（采购人）：东南大学

乙方（供应商）：

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关政府采购法律法规的规定，现依照采购结果（采购文件编号：\项目编号：     ），甲乙双方达成如下协议：

第一条 采购标的及价款

1.1 本次甲方采购物资设备为              ，合同总金额含税价人民币大写                   元整（¥       .00  元），具体如下列清单所示：

| 物资设备名称 | 品牌 | 型号、配置 | 产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 具体用户 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额 （含税） | 人民币（大写）： 元整 （￥： 元整） |  |  |  |  |  |  |

1.2  乙方应严格按照本合同约定提供物资设备及相应技术服务，上述列表清单未尽事宜，详见本合同第三条所约定的物资设备技术参数及要求等具体条款。

1.3未经甲方同意，乙方不得变更本合同约定的品牌、型号、配置、产地等任何物资设备的要素。非因甲方原因致使乙方不能严格按照合同约定要素供货的，乙方所提供的替代产品应满足甲方采购需求且不低于本合同约定的相应技术参数，并需经甲方同意。乙方不按本合同约定提交物资设备所产生的任何费用由乙方负责，甲方对由此所引起的任何价格变动不予确认。

第二条 供货方式及时间

2.1 本次采购采用下列方式供货方式乙方送货，完成卸货并搬运至甲方指定地点：东南大学（     ）校区，免费安装、调试完毕方视为交付甲方，在交付甲方之前所供货物毁损、灭失的责任均由乙方承担。

2.2 乙方需于 本合同生效/接到甲方供货通知 之日起       日内完成交货及相应的安装、调试工作，确保所供物资设备符合本合同约定的质量、数量、技术参数及要求，否则将按照合同约定承担违约责任。

2.3 乙方应采取适当的、符合运输方式的包装、固定方式，避免因包装、固定不当对所供物资设备造成损毁或对甲方使用造成不良影响。

2.4乙方因履行本合同交货、运输、安装、调试及提供相应的培训、质保期内的维护、保养与技术支持等事项而发生的一切费用，均已包含在合同总价中，由乙方自行承担。

第三条 质量标准及要求

3.1乙方所提供的物资设备必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。如物资设备不符合本合同中约定的要求，甲方有权拒绝接收。

3.2乙方应保证甲方在使用由乙方提供的物资设备或物资设备的任何部分（含软件）不受第三方关于侵犯其所有权、专利权、商标权、工业设计权等的指控。如因第三方侵权致使甲方对外承担侵权责任或无法继续使用的，甲方有权向乙方追偿或解除本合同并要求乙方返还全部货款。

3.3乙方所供物资设备主要技术要求（请以附件形式详细列出）。

第四条 安装、调试与验收

4.1乙方必须在甲方指定的地点免费进行物资设备的安装，安装所需的相应配套设施由乙方自行负责解决，用户提供必须的现场安装条件，并给予必要的配合。如现场安装需特殊条件，乙方应提前通知甲方。

4.2安装完成后，乙方应在甲方的监督下进行调试，调试结果符合国家、行业及本合同约定的技术指标方视为符合交付条件。

4.3 乙方应对甲方相关人员正确、合理使用物资设备进行必要的宣讲、技术指导与培训，充分提示注意事项及相关风险。

4.4乙方所提供的物资设备安装调试完成后，甲方最终用户必须按本合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他情况进行验收，乙方必须在验收现场提供必要的技术支持。甲方最终用户应在乙方所提供的物资设备安装调试完成后 25个工作日内验收完毕。如特殊货物验收需经专家论证、第三方检测的，则验收合格证明文件以专家论证、第三方检测结果为准。

4.5经验收发现物资设备与合同规定不符，甲方有权拒绝接受并向乙方提出索赔。如物资设备在保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，甲方有权凭有关证明文件向乙方提出索赔。

4.6物资设备验收后  七 个工作日内如甲方发现技术指标异常或提出其他异议的，乙方应在二个工作日内负责解决。

第五条 付款条件与方式

5.1本合同采用如下经选择的付款方式：此条款根据采购文件中实际付款方式确定

一次性付款：设备安装调试完毕，经双方正式验收合格后30天内，甲方向乙方支付100%的合同款；

分批付款：合同签订后预付合同价30%，全部货物到货，按买方要求将货物送到指定地点，并完成设备安装，经验收合格后支付剩余的70%。如未能达到合同要求，买方有权退货并要求供应商赔偿损失。项目验收时对整体配置和效果进行验收，结算时需提供整个项目系统的高限额的增值税专用发票。

5.2在达到本合同约定的付款条件后，乙方应向甲方出具正式合法的全额增值税专用发票（需开具单张高额发票，乙方自行向税务机关申请），在乙方向甲方提出付款申请并提供发票之前，甲方有权拒绝付款。因乙方原因致使甲方未能及时付款所产生的责任由乙方负责，甲方不承担违约责任。

第六条 售后服务及质量保证金

6.1乙方应按照国家有规定及本次采购文件中有关质量保证和售后服务的承诺执行，采购文件高于国家有关规定的，按照本次采购文件执行。

6.2本项目免费质保期     年。

6.3 如在质量保质期内，发生质量或技术问题，乙方应在接到甲方通知____小时内给予响应，并在____小时内到场维修，否则由此造成的损失由乙方承担赔偿责任。如经甲方通知，乙方无正当理由未能及时响应或到场维修，甲方有权自行委托其他第三方进行维修，因此而产生的费用在质量保证金中予以扣除，不足部分有权向乙方追偿。

第七条 违约责任

7.1甲方在乙方将合同清单上的物资设备运达指定地点后30个工作日后无正当理由不接收或不及时验收的，视为甲方违约，甲方应承担因此给乙方造成的损失。

7.2乙方所交物资设备不符合本合同要求的，甲方有权拒收，乙方应予以更换，因此而导致的延期交货责任，由乙方承担。经更换后仍不符合本合同要求的，甲方有权解除合同，同时乙方应向甲方偿付该合同价款30%的违约金。

7.3 甲方无正当理由延期付款的，每逾期一日向乙方承担应付未付价款万分之五的违约金。乙方逾期交付的，每逾期一日向甲方承担合同总价款万分之五的违约金。延期付款或逾期交付超过30日，经另一方催告在合理期限内仍未履行的，另一方有权解除合同。

7.4 如因乙方延期交货或延期履行维保义务，致使甲方必须采取其他补救措施，包括但不限于委托其他第三方维修、借用或租赁其他设备等所发生的费用，均由乙方承担。

第八条 合同解除与终止

8.1 本合同签订后，任何一方无正当理由均不得单方解除合同，否则应按照本合同总价款的30%承担违约责任。

8.2 一方违约，经他方催告并在合理期限内仍未履行或整改到位的，守约方有权单方解除合同，并要求违约方按照本合同总价款的30%承担违约责任。合同解除文件自实际送达之日起生效，如发生拒收，则自合同解除文件向本合同中记载的甲乙双方联系地址发出之日起生效。

8.3任何一方由于下列原因而导致不能或暂时不能履行全部或部分合同义务的，不负责任：水灾、火灾、地震、干旱、战争或其他任何在签约时不能预料、无法控制且不能避免和克服的事件。但受不可抗力影响的一方，应尽快地将所发生的事件通知对方，并应在事件发生后15天内将有关机构出具的不可抗力事件的证明寄交对方。

第九条 其他

9.1 若因本合同签订、履行、解除、终止而发生争议的，由甲、乙双方友好协商解决，若协商不成，协商不成的，任何一方可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

9.2 有关本采购项目的采购文件以及相关函件（如澄清函、确认函等）、供应商投标文件均构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

9.3 本合同未尽事宜及变更，应由甲乙双方另行签订书面补充协议确定。

9.4 本合同于   年    月    日签订于东南大学四牌楼校区。

9.5本合同一式陆份，经双方签字并盖章后即时生效。甲方执伍份，乙方执壹份，具有同等效力。

甲方：东南大学                   乙方：

（盖合同专用章或单位公章）             （盖合同章或单位公章）

法定代表人或项目负责人（签字）：          法定代表人或委托代理人（签字）：

项目号：

经办人和联系电话：                      经办人和联系电话：

邮   编：                               邮   编：

传真号码：                              传真号码：

开户银行：建行南京市四牌楼支行        开户银行：

户名： 东南大学                   户名：

账号：32001594138059123456                  账号：

税号：12100000466006770Q                税号：

地址：南京市四牌楼2号                  地址：

电话：025-83792462                      电话：

- 第六章 投标文件格式及附件

（项目名称）

投标文件

投标人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字/签章）

年 月  日

目录

（注：供应商根据本章附件顺序编制投标文件并制作目录（须生成页码））

附件一、投标申请及声明格式

投标申请及声明

致：江苏省设备成套股份有限公司

根据贵方           （项目名称）        （项目编号）投标邀请，正式授权下述签字人           (姓名和职务)代表投标人     （投标人名称），提交投标文件。

据此函，签字人兹宣布声明和承诺如下：

1、我们的资格条件完全符合政府采购法和本次招标要求，我们同意并向贵方提供了与投标有关的所有证据和资料。

2、按招标要求，我们的投标总报价详见开标一览表。

3、本项目交付时间为：  满足招标文件要求  。

4、我们已详细阅读全部招标文件及其有效补充文件，我们放弃对招标文件任何误解的权利，提交投标文件后，不对招标文件本身提出质疑。

5、我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

6、一旦我方中标，我方将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格履行合同。

7、我方决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

8、与本投标有关的正式联系方式为：

地   址：

电   话：

传   真：

开户银行：

银行账号：

投标人授权代表姓名（签字或签章）：

投标人名称：                 （盖章）

日    期：     年    月    日

附件二、法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：江苏省设备成套股份有限公司

本授权书声明：注册于              （投标人住址）的           （投标人名称）法定代表人        （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的        （投标人代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就贵方组织的           （项目名称），        （项目编号）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

法定代表人签字或签章：

被授权人签字或签章：

供应商盖章：

日     期：        年    月    日

被授权人的身份证的复印件:

附件三、开标一览表

开标一览表

项目名称：                                         项目编号：

| 投标总价 | 合计 | 小写：人民币 大写：人民币 |
| --- | --- | --- |
| 服务时间/交付使用时间 | 满足招标文件要求。 |  |
| 投标标的是否全部由小微企业（含视同小微企业）提供 | （填写“是”或“否） |  |
| 备注 |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

说明：

- 本项目仅接受一个价格，不得填报有选择性报价方案。如有优惠条款须注明，但不得影响报价，影响项目履约交付。

2、“投标标的是否全部由小微企业提供”栏内填写“是”或“否”。如填写“是”，投标人应按招标文件要求提供《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》、《属于监狱企业的证明文件》。如未按要求提供、填写，不享受价格扣除。

附表——分项报价表格式

分项报价表

| 序号 | 分项内容 | 制造商名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 是否小、微企业产品（货物或服务） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  | 元(小数点保留两位) |  |  |  |  |  |  |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件四、采购需求偏离表格式

采购需求偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件采购需求部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件五、商务条款偏离表格式

商务条款偏离表

项目名称：	项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 条款内容 | 投标响应 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：投标文件商务部分内容响应存在正偏离或负偏离的，请在本表中逐条列出。未列出的，视为响应招标文件要求。如果行数不够，请自行增加。

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件六、技术说明与服务方案

技术方案及服务承诺应根据采购人对项目的要求、评标标准的要求及项目本身的特点编写，内容应包括但不限于以下内容：

附件七、拟参与本项目服务人员一览表

拟参与本项目服务人员一览表

项目名称：                                 项目编号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 专业 | 学历 | 执业 资格 | 证书号 | 技术职称 | 相关工作年限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件八、 投标人类似业绩情况表

投标人类似业绩情况表

| 序号 | 项目名称 | 业主单位 | 项目 规模 | 获奖 情况 | 签约及服务 时间 | 联系人及电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或签章）：

附件九：企业声明函格式

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动,提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业;制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为—万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕） 46号）的规定，本公司 （联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务 全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

（标的名称）,属于（采购文件中明确的所属行业）, 承建（承接）企业为（企业名称）,从业人员	人，营业收入为	万元，资产总额为	万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

节能产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

环境标志产品认证证书

（提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书）

进口产品转让技术、消化吸收再创新方案

（对于允许进口产品参加的项目）

附件十、无重大违法记录声明格式

无重大违法记录声明

江苏省设备成套股份有限公司：

我单位（供应商名称）郑重声明：

我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中（在下划线上如实填写：有或没有）重大违法记录，且不是失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。

（说明：政府采购法第二十二条第一款第五项所称重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

声明人：（公章）

日期：    年   月

附件十一、 资格资信证明文件

附件十二、 联合体协议及联合体授权委托书（如允许联合体）

附件十三、投标保证金缴纳凭证

附件十四、其他