附件

# 上海市工程建设项目远程异地评标场所工位配置要求（2026年版）

| 序号 | 区域分布 | 类型 | 配备内容 | 用途说明 | 规格参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 等候区 | 硬件 | 信息发布屏 | 用于发布招投标管理规定及评标专家履职须知 | 选用32英寸及以上IPS高清显示屏，设备支持联网操作，可远程发布内容并更新信息状态。 |
| 2 | 评标室 | 硬件 | 电子门禁 （闸机） | 用于评标专家身份识别和验证 | 配备集成人脸识别、电子产品检测功能的一体化门禁系统，核验评标专家身份，保障人证一致、本人入场。 |
| 3 | 评标场所（含评标室、等候区及公共区域） | 硬件 | 场所监控 摄像头 | 用于全方位、无死角监控评标场所 | 监控摄像头画质分辨率不低于1080P。 |
| 4 | 评标室 | 硬件 | 高灵敏度 拾音器 | 用于实现全过程音频采集 | 配置全向数字降噪拾音器，拾音范围70平方米，音频传输距离3000米，灵敏度-38dB，信噪比75dB；miniDSP处理器。 |
| 5 | 评标室 | 硬件 | 评标舱 | 用于评标专家独立开展评标工作的专用评标工位 | 评标舱外形尺寸： W1200 x D1700 x H2300mm。配套设置制动闭门、限位门轴和不锈钢锁具。 |
| 6 | 评标舱 | 硬件 | 办公桌 | 评标舱内供评标专家使用的办公桌 | 办公桌尺寸： L1200 x W700 x H750mm。板材经防虫、防腐、防潮工艺处理。 |
| 7 | 评标舱 | 硬件 | 办公座椅 | 评标舱内供评标专家使用的办公座椅 | 办公座椅尺寸： W680 x D580 x H980mm。 |
| 8 | 评标舱 | 硬件 | 评标电脑 | 用于支持评标专家开展线上评审、资料查阅及音视频交互等评标相关工作 | 评标电脑配置：处理器为四核，主频不低于2.2GHz；配置8GB及以上DDR4内存，搭配256GB及以上SSD固态硬盘；搭载720P高清摄像头、内置降噪麦克风或有线耳机麦克风；网络为有线宽带，上下行速率均≥10Mbps，可同时接入政务外网与互联网；显示器分辨率不低于1080P；采用Chrome内核浏览器且支持音视频驱动。设备严禁安装通讯类软件，防范信息泄密，保障评标数据安全。 |
| 9 | 评标舱 | 硬件 | 舱内摄像头 | 用于实时采集、记录评标舱内现场影像，实现全程监控留痕 | 选用USB接口摄像头，接入评标电脑使用，画质≥720P，支持自动对焦。 |
| 10 | 评标舱 | 硬件 | 头戴式降噪耳麦 | 用于评标专家发言及听取其他专家意见 | 配置头戴式降噪耳麦，配备麦克风，有线、无线按需选用，频响范围20 ~ 20000Hz，阻抗32Ω。 |
| 11 | 监标区 | 硬件 | 硬盘录像机 | 用于采集整合音视频信息 | 用于音视频数据采集与存储，数据保存时限不少于2年。 |

注：

- 评标室应确保光线充足明亮、空气清新流通，全力营造静谧且舒适的工作环境，有效屏蔽外界各类干扰因素，助力专家始终保持高度专注状态，进而显著提升评标工作效率和质量。

- 评标场所实行封闭管理，设置独立进出动线，实现评标专家在候场和进场阶段与招标人代表、招标代理人员隔离。划定专用区域集中存放通讯设备，严禁携带手机、蓝牙耳机、电子手表等电子通讯产品进入评标场所。项目解密后随机分配评标舱，严守专家及评标信息保密要求。